Zawartość opracowania

I.   Projekt zagospodarowania działki

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Urzędu Gminy w Rymaniu  78-125 Rymań ul.Szkolna 7  i umowa inwestora nr 47/2008 z dnia 10.04.2008r

- oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ocieplenia budynku i wykonaniem elewacji budynku użyteczności publicznej  - Sala wiejska w Kinowie gm. Rymań dz. nr 51/1 i 51/2.

3. Zagospodarowanie istniejące działki budowlanej

Inwestor jest właścicielem  działki nr 51/1i 51/2 na której  jest zlokalizowany, budynek użyteczności publicznej – Sala wiejska w Kinowie gm. Rymań  wg mapy geodezyjnej. Budynek parterowy nie podpiwniczony, przekryty stropodachem z płyt typu „Żerań”

Wejścia do budynku z drogi dz. nr 159/1. Teren działki zaopatrzony w przyłącze; wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, instalację c.o. zasilaną z lokalnej kotłowni, c.w. z podgrzewacza w kotłowni i podgrzewaczy elektrycznych. Teren działki jest ogrodzony.

Budynek posiada wjazd umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z terenu

Odprowadzenie wód deszczowych, do kanalizacji wiejskiej ogólnospławnej.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Bez zmian

5. Opis rozwiązań funkcjonalnych.

Projektowane roboty służą poprawie energooszczędności budynku oraz poprawią walory estetyczne bryły bloku. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania.

Okazjonalnie zostaną wykonane naprawy wylotów kominów wentylacyjnych.

Wykonanie tych robót nie wpłynie na pogorszenie sposobu użytkowania  sąsiednich nieruchomości.

II. Projekt budowlany

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wykonane roboty nie wpłyną na zmianę sposobu użytkowania budynku.

Dane techniczne:

Powierzchnia działki                                            1500,00 m2

Powierzchnia zabudowy                                        276,92 m2

Kubatura					          1.046m3

2. Opis techniczny

Ocieplenie ścian budynku zostanie wykonana ze styropianu grubości 12 cm na które nałożone zostaną tynki strukturalne.

Wysokość elewacji wraz z częścią poddasza od. 3,50 – 3.98m

Ocieplenie wykonane będzie w jednym z systemów  np. ISPO, ATLAS zaproponowanego przez wykonawcę.

W celu zapewnienia  bezpieczeństwa użytkowania budynku zakres robót poszerza się dodatkowo o roboty związane z naprawą kominów w części ponad dachowej, montaż

i wymianę stolarki bez zmiany wymiarów otworów okiennych.

Kołobrzeg   kwiecień 2008

Opracowanie:

mgr inż. Tadeusz Dyrla