Zawartość opracowania

I.   Projekt zagospodarowania działki

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora  Urzędu Gminy w Rymaniu,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa wydana dla celów projektowych,

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy,

- orzeczenie techniczne o stanie budynku  sporządzone przez Jana Kuzańskiego w 2004r,

- inwentaryzacja w formie elektronicznej otrzymana z Urzędu Gminy w Rymaniu,

- pomiary własne i wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu części parterowej budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania  na bibliotekę, zlokalizowanego na działce nr 158 w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej 41. Lokal mieszkalny na poddaszu jest zamieszkały i nie jest objęty niniejszym opracowaniem. Integralną częścią projektu jest  zagospodarowanie  działki wraz z opracowaniem udostępniającym pomieszczenia biblioteki osobom niepełnosprawnym.

3. Istniejące zagospodarowanie działki budowlanej

Właścicielem i użytkownikiem działki nr 158 przy ul. Koszalińskiej 41 w Rymaniu na której  zlokalizowano istniejący budynek mieszkalny.

Budynek jest częściowo podpiwniczony,  murowany z cegły pełnej silikatowej jednokondygnacyjny z poddaszem  użytkowym. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa o rozpiętości  zewnętrznej 10,2 m.

Na poddaszu wydzielony jest  lokal  mieszkalny, a na parterze lokal o 9 pomieszczeniach.

Lokal na poddaszu jest użytkowany, posiada wszystkie podstawowe instalacje i odrębne wejście, natomiast pomieszczenia na parterze są niezamieszkałe i pozbawione wszelkich instalacji wewnętrznych.

W piwnicy działa kotłownia na biopaliwo (drewno) która ogrzewa wyłącznie mieszkanie i jest również wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody.

Działka jest zabudowana i od ulicy ogrodzona i posiada nieuporządkowaną zieleń.

Na terenie działki doprowadzone jest przyłącze energetyczne, wodociągowe, ścieki odprowadzane są do zbiornika nieczystości i wywożone.

Dostęp na działkę bezpośrednio z drogi utwardzonej krajowej dz. nr 162 (ul. Koszalińska.)

Wyposażenie budynku istniejącego w instalacje:

- odwodnienie dachu – odprowadzenie na teren działki i spływem powierzchniowym do kanalizacji w ul. Koszalińskiej,

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Inwestor na w/w działce nie planuje rozbudowy i  zmian w układzie istniejącej bryły budynku.  Zmianie ulegnie przeznaczenie i funkcja pomieszczeń na parterze budynku zagospodarowanie działki.

W związku ze zmianą sposobu użytkowania zostały doprojektowane urządzenia zewnętrzne umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych m. in. plac postojowy na 5 miejsc samochodowych i podjazd dla wózków inwalidzkich.

W zakresie tym ujęte zostały niezbędne prace dotyczące poprawy bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, oraz instalacje elektryczne, internetowe wewnętrzne i przyłączeniowe do sieci .

W/w projekt nie uwzględnia zagadnień termomodernizacji które ujmuje ten problem odrębnie.

Osobnym projektem objęte są także sieci wewnętrzne instalacji sanitarnych.

Ocena stanu technicznego budynku daje podstawę do zastosowania nowocześniejszych rozwiązań zarówno materiałowych jak i technicznych dostosowujących ten budynek do aktualnych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby poprawić otoczenie budynku projektuje się likwidację zniszczonego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych na rzecz otwartego dostępu wydzielając poszczególne strefy zróżnicowanymi nasadzeniami zieleni. Wskazanym byłoby opracowanie projektu nasadzeń przez specjalistę z umiejętnością kształtowania krajobrazu.

5. Opis rozwiązań funkcjonalnych.

Budynek wybudowany w r. 1928 parterowy w części podpiwniczony z poddaszem użytkowym wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z nie ocieplonymi ścianami. Strop nad parterem z belek drewnianych z ślepym pułapem mieszanki gliny z sieczką. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.

Dach wentylowany dwuspadowy pokryty blachodachówką, ocieplony.

W obiekcie nastąpi rozdzielenie funkcji na mieszkaniową z odrębnym wejściem i obiektu użyteczności publicznej również z oddzielnym wejściem przystosowanym do korzystania przez osoby niepełnosprawne (biblioteka).W celu poprawienia dostępności obiektu zaprojektowanowano utwardzenie części terenu działki.

Przewidziane zatrudnienie w bibliotece – 1 osoba

Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie 14,

Ilość maks przebywających osób niepełnosprawnych  4-6

6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zgodnie z § 209 ust. 2 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

( Dz.U. Nr 75 poz.690 ze zmianami) dla budynków mieszkalnych jest wymagane określenie klasy odporności ogniowej budynków.

Budynek (N) zaliczony jest do kategorii zagrożenia  pożarowego  jako ZL III  klasy odporności ogniowej D. Zgodnie z powyższym ściany budynku konstrukcyjne z cegły pełnej silikatowej posiadają klasę odporności R60  przy wymaganej R30 , strop drewniany osłonięty płytami gipsowo - kartonowymi GK ognioodpornymi REI 30 przy wymaganiach REI 30. Ilość osób maksymalnie przebywających w budynku  15 w tym niepełnosprawnych do 5 osób.

7. Pozostałe informacje

a) obiekt nie jest wpisany do rejestru dóbr kultury i nie podlega ochronie konserwatora zabytków,

b) technologia wykonawstwa oraz zmiana sposobu użytkowania nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku .

II. Projekt budowlany

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek przeznaczony do celów usługowo-mieszkalnych. Naprawa posłuży do poprawienia bezpieczeństwa użytkowania budynku jako biblioteki i warunków mieszkalnych.

Nie ulegną zmianie  podstawowe parametry budynku t.j. długość, szerokość, wysokość i kąt nachylenia płaci dachowych i  ich układ i rodzaj pokrycia dachowego. Parterowa część budynku będą  stanowiły pomieszczenia biblioteki wraz z niezbędnym zapleczem.

1.1 Parametry podstawowe:

- powierzchnia dz. nr  158                                                          ................m2,

- powierzchnia zabudowy -  budynek biblioteki                              160,64 m2,

- budynek gospodarczy                             37,50 m2

powierzchnie utwardzone  -  podjazd                                                16,95 m2,

pozostałe                                           265,98 m2,

1.2 Pomieszczenia w budynku

Lokal mieszkalny        powierzchnia użytkowa poddasze       100,80 m2,

##### Biblioteka           							131,10 m2,

001    Przedsionek                				 7,20 m2,

002    Obsługa czytelników	   		          16,72 m2,

003    Sala biblioteki – zbiory elektroniczne            22,11 m2,

004    Biuro					          13,29 m2,

005    WC					            5,79  m2,

006    Magazyn					 9,77 m2,

007    Klatka schodowa			          12,60 m2,

008    Sala biblioteki – zbiory tradycyjne                 22,15 m2,

009    Sala biblioteki – zbiory tradycyjne                 21,47 m2

Piwnica             							19,70 m2,

Kubatura    					       			   1206 m3

2. Opis rozwiązań funkcjonalnych.

Budynek mieszkalny  murowany jednokondygnacyjny z dachem drewnianym wentylowanym, częściowo podpiwniczony pokryty płytami blachodachówką. Układ dachu dwupołaciowy z naczółkami,  krokwiowy.

Budynek posiada dwie części funkcjonalne, - funkcję mieszkalną w postaci mieszkania na poddaszu  wraz z wejściem i klatką schodową, oraz funkcję usługową w postaci biblioteki gminnej. Piwnica przeznaczona zostanie na kotłownię obsługującą obie funkcje.  Budynek posiada dwa wejścia. Dla mieszkania  – schody na gruncie i klatkę schodową od poziomu terenu do poziomu stropu nad parterem, do biblioteki - schody, oraz podjazd z poziomu terenu.

3. Opis techniczny

3.1  Posadowienie

Posadowienie budynku na ławach kamiennych na zaprawie cementowej, ściany piwnic i nadziemia murowane z cegły pełnej. Ściany piwnic nie posiadają  zarysowań wskazujących na zły stan fundamentów lub podłoża gruntowego. Pozostałe ściany posiadają zarysowania które obecnie wydają się być ustabilizowane i nie wskazują na potrzebę dodatkowego wzmocnienia lub stabilizacji podłoża gruntowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U.Nr 126 poz. 839 z 1998r/

Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe proste.

3.2 Opis robót budowlanych – objętych projektem, kolejność wykonywania

W związku ze specyfiką wykonywanych robót należy zachować następującą kolejność  działań:

- wykwaterowanie zamieszkujących osób na poddaszu – nie jest konieczne,

- zapewnienie energii elektrycznej  dla celów budowy,

- oczyszczenie pomieszczeń z gruzów i nagromadzonych rzeczy zbędnych,

- demontaż istniejących podłóg drewnianych i wykonanie nowych posadzek na gruncie wraz z montażem  sieci wewnętrznych,

- montaż nadproży w otworach drzwiowych,

- sukcesywne odsłanianie stropu usuwanie polepy, dokonywanie oceny i badań stanu technicznego, napraw konstrukcji oraz jej ocieplenia wewnątrz,

- wykonywanie uzupełnienia ścian działowych kominów itp.,

- demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- pozostałe roboty budowlane wykończeniowe,

- dodatkowe wyjaśnienia wg rysunków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy bezwzględnie zasięgać opinii konstruktora.

3.3 Opis techniki wykonania poszczególnych robót na poddaszu wg kolejności robót

- Rozbiórka podłogi - winna być wykonana z zachowaniem należytej ostrożności ze względu na miejscowo zły stan techniczny i uniknięcie niespodziewanego zapadnięcia rusztowań pod wpływem obciążeń. Materiał z rozbiórki należy posegregować i wykorzystać dla celów budowy. W przypadku trwałego wbudowania elementów drewnianych materiały należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną  i nasycić preparatami zwiększającymi odporność ogniową.

Uzupełnienia i zagęszczenia podłoża pod posadzkę betonową należy wykonywać cienkimi warstwami max. do 10 cm z zachowaniem ostrożności, ręcznie lub wibratorami o niskiej energii drgań.

- Odkryte belki stropowe   należy oczyścić szczotkami drucianymi z brudu i kurzu – elementy noszące ślady zniszczenia korozją biologiczną usunąć, a elementy wymienione drewniane zabezpieczyć preparatem Boramon  lub Fobos M – 2,  można stosować także inne dopuszczone przez Instytut Higieny środki konserwujące, po zakryciu  poddasza należy całą konstrukcję poddać zabezpieczeniu przed korozją biologiczną.

- Wszystkie nowe elementy drewniane i odzyskane z rozbiórki winny być zaimpregnowane przed ponownym użyciem.

- Ściany murowane nośne i usztywniające – przed wykonywaniem tynków należy dokonać zespolenia zarysowanych części metodą iniekcji preparatami do renowacji ścian z żywic epoksydowych (wg metod firmy Schomburg, Kreisel lub podobnych))

- Stolarka okienna – należy uzupełnić stolarkę okienną wg projektu termomodernizacji..

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – do wymiany lub odtworzenia drzwi z ścianką oddzielające przedsionek od sali obsługi czytelników.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – do wymiany lub odtworzenia drzwi zewnętrzne .

- Tynki wewnętrzne – płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna  gr 12 cm.

- Obróbki blacharskie – blacha alutytanowa gwarancja trwałości ok. 40 lat.

- Rynny i rury spustowe – j.w.

- Izolacje termiczne – styropian , wełna mineralna (rockwool lub podobne) wg projektu termomodernizacji

Metodykę i sposób wykonania robót należy modyfikować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zmian lub zastosowania technologii alternatywnych.

W celu właściwego odprowadzenia wód opadowych należy najszybciej jak to możliwe wykonać opaskę betonową wokół budynku

3.4  Wyposażenie obiektu w instalacje

W projektowanym zadaniu przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej, sieci internetowej i telefonicznej, pozostałe sieci wykonane zostaną wg odrębnych opracowań . z włączeniem do istniejących przyłączy.

4. BIOZ

BIOZ – w postaci odrębnego opracowania w dalszej części opisu.

Kołobrzeg   maj 2009r

Projektował

mgr inż. arch. Anna Józefowicz

mgr inż. Tadeusz Dyrla