Utwardzenie nawierzchni dz. nr 244 i 266 Gmina Rymań.

Zawartość opracowania:

- Opis techniczny.

- Część rysunkowa :

- rys. nr 1	- Plan orientacyjny

- rys. nr 2	- Plan zagospodarowania terenu

- rys. nr 3	- Profil podłużny nawierzchni

- rys. nr 4	- Przekroje konstrukcyjne

1 : 50000    1 :500 50/500 1:50

Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego, utwardzenia

nawierzchni części działek nr 244; 266; 142; 141 w

Rymaniu, obręb Kinowo.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej	skala 1:500,

- Wytyczne Projektowania Dróg WPD-3   - GDDP W-wa 1995r,

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999),

- wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. Zakres projektowanych zmian

Zakres zmian nie obejmuje:

-  trasy, długości i szerokości utwardzanej nawierzchni oraz rzędnych wysokości powierzchni drogi.

Zmiana obejmuje:

- wykonania wzmocnienia podbudowy poprzez wykonanie

warstwy odsączającej o grubości 10 cm i pogrubienie podbudowy  zasadniczej z kruszywa łamanego  z 10 do 20 cm,

- korektę spadków poprzecznych w celu poprawy spływu wody do kanalizacji na placu przy drodze krajowej.

2. Opis projektowanego rozwiązania utwardzenia.

Utwardzenie części terenu, pasa drogowego ulicy Słonecznej w Rymaniu, zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r, poz. 430).

Utwardzenie terenu stanowi drogę lokalną, ulicę Słoneczną (ciąg komunikacyjny).

Droga lokalna krzyżuje się z istniejącą ścieżką rowerową szerokości 2,6 m o nawierzchni asfaltowej.

Na terenie działki 244 projektuje się utwardzenie kostką betonową, szerokość 5,0 m, w dowiązaniu do już istniejącego. Przy skrzyżowaniu ze ścieżką rowerową, utwardzenie terenu wyokrąglone jest łukami o promieniu R = 2,0m. Obramowanie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm wtopionym.

Na wysokości   styku z jezdnią asfaltową ścieżki rowerowej projektuje się wtopione obrzeże betonowe 6 x 20 cm.

Obrzeże wbudowane po obcięciu krawędzi nawierzchni asfaltowej, ścieżki rowerowej.

Na terenie działki 266 projektuje się utwardzenie kostką betonową, szerokości 4,5 m, uwzględniające obecne zagospodarowanie terenu pasa drogowego.

Ciągi komunikacyjne na części działek, projektuje się o spadku poprzecznym jednostronnym 2 %. Po stronie prawej krawężnik bet. 15 x30 cm wystający o świetle 10 cm. Po stronie lewej (północnej), obramowanie nawierzchni to krawężnik bet. 15 x 30 cm wtopiony.

Przedstawione rozwiązanie zapewni prawidłowe odwodnienie utwardzonego terenu pasa drogowego ulicy Słonecznej.

Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej B-10 z oporem. W profilu podłużnym, nawierzchnia wysokościowo dostosowana jest do zagospodarowania terenów przyległych oraz

uwzględnia maksymalne wykorzystanie jako podbudowy,

istniejącego utwardzenia żużlowo - gruntowego. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia ciągu komunikacyjnego ul. Słonecznej:

a/ - warstwa ścieralna z kostki betonowej h = 8 cm,

b/ - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) h =  4 cm,

c/- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0 ÷31,5mm) stabilizowanego mechanicznie  dwuwarstwowo warstwa wierzchnia 8 cm i spodnia 12 cm po zagęszczeniu  grubość warstwy winna posiadać grubość minimum  h = 16 cm,

d/ warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o grubości 10 cm po zagęśzczeniu

d/ - istniejąca nawierzchnia gruntowo - żużlowa z usuniętym humusem (h = 15 cm) na poszerzeniach.

Materiały pozyskane z nad linii robót ziemnych do wykorzystania na placu budowy.

3. Opis nawierzchni i odwodnienia.

Projektuje się nawierzchnie drogi lokalnej w granicach pasa drogowego typu utwardzonego.

Przekrój podłużny nawierzchni dostosowany jest do rzędnych nawierzchni jezdni ścieżki rowerowej i terenu działek przyległych.

W celu prawidłowego odwodnienia, nawierzchnię ukształtowano w przekroju jednospadkowym z 2 % spadkiem w kierunku krawężników wtopionych.

4. Informacje dla wykonawcy.

W obrębie budowanego utwardzenia nawierzchni w pasie drogowym ul. Słonecznej oraz równolegle do niej występują urządzenia infrastruktury technicznej oznaczone na mapie symbolami:

ksD110,

eNAD,

wD110,

wAD32.

5. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.1.     Zakres i kolejność robót

Budowę utwardzania nawierzchni przewiduje się na okres krótszy niż 60 dni roboczych, przy zatrudnieniu na budowie osób w liczbie poniżej 30.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

•	Zagospodarowanie terenu budowy:

oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych i projektu zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych w kontenerach, wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budowy dla pojazdów i sprzętu używanego w trakcie wykonywania robót budowlanych,

urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,

urządzenie składowisk materiałów rozbiórkowych,

wyznaczenie dróg komunikacyjnych,

teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia

pożaru,

Zmiana  organizacji  ruchu   -  etapami  (wg zatwierdzonego Projektu zmiany
organizacji ruchu),

Rozbiórka elementów istniejącego utwardzenia nawierzchni przy założeniu
wygrodzenia zajętego terenu uzgodnionego z właścicielem terenu.

Roboty ziemne (grunt na odkład), związane z rozkopaniem korpusu drogowego (nachylenie skarp 1:1).

Wykonanie elementów projektowanych utwardzenia części pasa drogowego.

Obsypanie wykonanych elementów konstrukcji nawierzchni gruntem z odkładu z zagęszczeniem warstwami.

- Roboty wykończeniowe:

- Przywrócenie terenu pasa drogowego w rejonie robót do stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie terenów sąsiednich.

5.2.     Zagrożenia występujące podczas realizacji robót oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeństwu

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować, odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje się symbolami oznaczeń tych tras, osoby wykonujące roboty budowlane.

- Składowanie materiałów i urobku jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, w tym wypadku w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.

- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- Urządzenia przeznaczone do budowy zjazdu, powinny posiadać wymagane dokumenty,

- Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie kierownik robót lub mistrz budowlany,

- Prowadzenie robót rozładunkowych mechanicznie jest zabronione:

1/       przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

2/       przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i porze nocnej,

5.3.     Instruktaż pracowników przed przystgpieniem do realizacji robót

- ziemnych;

- rozbiórkowych;

- montażowych.

Sporządził

mgr inż. Tadeusz Dyrla