Gmina Rymań

ZP.271.1.2014						                          Rymań, 29.01.2014 r.

pn.:  Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań.

nr ogłoszenia BZP 17847-2014 z dnia 28.01.2014 r.

W SIWZ załączono  pomyłkowo nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący           załącznik nr 6.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Załącznik Nr 6 do SIWZ

# Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 2

Realizacja projektu: Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną: |
| 1.1. | Zakupione pojazdy będą spełniały wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz przepisów powiązanych. Samochody i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zwanego dalej rozporządzeniem. Wozy oraz ich wyposażenie muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Jednocześnie nowe wozy strażackie odpowiadać muszą Polskiej Normie PN-EN 1846-2 oraz PN-EN 1846-3. Maksymalna masa rzeczywista samochodów gotowych do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem )nie może przekroczyć 21 000 kg. |  |  |
| 1.2. | Samochód wyposażony w podwozie drogowe (kategoria 1), w układzie napędowym 4 x 2 na osi tylniej bliźniaki. Samochód fabrycznie nowy. |  |  |
| 1.3. | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym minimum normę EURO 4 o mocy min. 100 Kw, 2,4 TDCI. |  |  |
| 1.4. | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3 500 kg. |  |  |
| 1.5. | Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie ze względu na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu zbliżone do masy rzeczywistej. |  |  |
| 1.6. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegi | nie mniejsza niż 95 km/h. |  |
| 1.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym. |  |  |
| 1.8. | Kolor samochodu: - błotniki i zderzak – w kolorze białym, - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |  |
| 1.9. | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków. |  |  |
| 1.10. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 1.11. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 1.12. | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze | od -25° C do + 50° C |  |
| 1.13. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 300 km, samochód powinien być zatankowany do pełna przy odbiorze. |  |  |
| 1.14. | Pojazd należy wyposażyć w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznymi gniazdami przyłączeniowymi. |  |  |
| 1.15. | Pełno wymiarowe koło zapasowe mocowane do stałego przewożenia na pojeździe. |  |  |
| 1.16. | Samochód powinien posiadać układ ABS. |  |  |
| 1.17. | Samochód powinien posiadać układ wspomagania układu kierownicy. |  |  |
| 1.18. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12 V z biegunem ujemnym na masie. |  |  |
| 1.19. | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 1.20. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy z możliwością podania lub pobrania prądu przez kable rozruchu). |  |  |
| 1.21. | W kabinie kierowcy należy zamontować następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: VHF 136 – 174 MHz, moc 1-15 W, odstęp między- kanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW i A mim, - ładowarki wraz z telefonami nasobnymi VHF 136 – 174 MHz i mocy 1-5 W – 2 szt., - ładowarki wraz z latarkami typ Vulcan z ładowarkami - 2 szt. |  |  |
| 1.22. | Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |  |
| 1.23. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne). Lampa zespolona na dachu kabiny (dwie lampy sygnalizacyjne w kolorze niebieskim stroboskopowe) i jedna lampa niebieska stroboskopowa umieszczona na dachu pojazdu w lewej, tylnej części pojazdu. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu. |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza i wyposażenie: |  | Zabudowa pożarnicza i wyposażenie: |
| 2.1. | Zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 2.2. | Zabudowa pojazdu musi posiadać mocowania do stabilnego i bezpiecznego umieszczania sprzętu przewidzianego, jako wyposażenie samochodu. |  |  |
| 2.3. | Zabudowa powinna umożliwiać rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem zasad ergonomii. |  |  |
| 2.4. | Dach zabudowy powinien być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającym pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Na dachu uchwyty na: - drabinę nasadkową 3 przęsłową drewnianą, - węże ssawne 110 - 3 szt.; - bosak; - mostki przejazdowe – 2 szt; - smok ssawny, pływak smoka, kosz na smok; - tłumice i miotły + stojak hydrantowy 80 – 1 szt. |  |  |
| 2.5. | Pojazd powinien być wyposażony w drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu. |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, lekkie profile aluminiowe anodowane, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. |  |  |
| 2.7. | Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie powinna być sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.8. | Agregat wysoko ciśnieniowy o wydajności pompy min. 40 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją), silnik czterosuwowy, rozrusznik ręczny, linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, zbiornik wody o pojemności 200 litrów. | min. 40 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, linia szybkiego natarcia min. 50 mb zbiornik wody 200 l. |  |
| 2.9. | Wyciągarka elektryczna | nie mniej jak 3,5 tony |  |
| 2.10. | Wykonanie mocowań aparatów oddechowych umożliwiające ich samodzielne zakładanie w pozycji stojącej – 2 szt. |  |  |
| 2.11. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu i oświetlenie dachu zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności |  |  |
| 2.12. | Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy, pneumatyczny o łącznej mocy najaśnic 2 000 W. Maszt powinien posiadać układ sterowania położeniem najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Uchwyty mocujące agregat prądotwórczy 2,2 kW na wysuwanym podeście. |  |  |
| 2.13. | Pojazd powinien być wyposażony ww. agregat. |  |  |
| 2.14. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.15. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.16. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 2.17. | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.18. | Zbiornik wody o pojemności, co najmniej 0,2 m³, wykonany z materiałów odpornych na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. | co najmniej 0,2 m³ |  |
| 2.19. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczalnych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 2.20. | Wykonanie mocowania motopompy PO 5 na wymiennym wózku sprzętowym, tak, aby było możliwe w razie potrzeby wykonanie zamiany sprzętu (agregat wysokociśnieniowy, motopompa) bezpodatkowych środków technicznych. |  |  |
| 2.21. | Samochód powinien być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min 50 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności umożliwiającą podawanie prądu zwartego i rozproszonego. |  |  |
| 2.22. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |  |
| 2.23. | Zwijadło powinno umożliwiać ręczne zwijanie linii szybkiego natarcia oraz być wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. |  |  |
| 2.24. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 2.25. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 2.26. | Przedział agregatu musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25° C. |  |  |
| 2.27. | Pojazd powinien posiadać Świadectwo Dopuszczalności CNBOP |  |  |
| 3. | Ponadto musi zostać zapewnione miejsce na: |  |  |
| 3.1. | Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka - Maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych – 2 szt. |  |  |
| 3.2. | Środki specjalne ochrony strażaka - Kamizelki ostrzegawcze - 4 szt. - Aparaty powietrzne nadciśnieniowe jednobutlowe - 2 kpl. - Butle zapasowe do aparatów powietrznych – 2 szt. - Linki bezpieczeństwa min. 20 m - 2 szt. - Rękawice ochronne z mankietem skórzane – 5 par |  |  |
| 3.3. | Sprzęt gaśniczy podręczny - Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt. - Koc gaśniczy – 2 szt. |  |  |
| 3.4. | Węże armatura oraz wyposażenie - Wąż tłoczny W-75-5-ŁA – 1 szt. - Wąż tłoczny W-75-20-ŁA – 6 szt. - Wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 6 szt. - Klucz do łączników – 2 szt. - Klucz do hydrantów nadziemnych – 1 szt. - Klucz do hydrantów podziemnych – 1 szt. - Klucze do pokryw studzienek – 2 szt. - Rozdzielacz kulowy – 1 szt. - Prądownica wodna W 52 – 2 szt. - Przełącznik 52/75 – 2 szt. |  |  |
| 3.5. | Sprzęt ratowniczy - Drabina nasadkowa trzyprzęsłowa – 1 szt. - Miotła kokosowa – 1 szt. - Klin do kół – 2 szt. - Szpadel – 2 szt. - Zestaw narzędzi ślusarskich – 1 szt. - Siekiera – 1 szt. - Łom – 1 szt. - Nóż do przecinania taśm i pasów – 1 szt. - Pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 300 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą – 1 szt. - Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych) – 1 szt. - Siekierołom – 1 szt. - Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. średn. 10 mm) – 1 szt. - Zestaw ekologiczny do ograniczenia stref skażeń chemicznych i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wys. 100cm. szer. 50x60cm – 1 szt. - Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. |  |  |
| 3.6. | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności: - Agregat prądotwórczy 230 V, 2,2 kVA, stopień bezpieczeństwa IP-54 – 1 kpl. - Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000W – 1 kpl. - Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym z ładowarkami – 4 kpl. - Stożki ostrzegawcze uliczne – 4 szt. |  |  |
| 3.7. | Sprzęt sanitarny - Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 – 1szt. |  |  |
| 3.8. | Sprzęt pozostały - Kanistry na paliwo 5 ltr. – 2 szt. - Kanistry na paliwo 20 ltr. – 1 szt. |  |  |

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego.

Miejscowość   .........................., data  ..............2014 r. 													........................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/nych 							      								  			 	                           do reprezentowania Wykonawcy)