Załącznik Nr 1a

Wyposażenie kuchni i pomieszczeń pomocniczych

UWAGA :

Wskazania na rysunkach oznaczenia firmy Technics

nie oznaczają wymagania Zamawiającego, są to tylko

rysunki, zdjęcia poglądowe. Podane wymiary mogą mieć tolerancje +-5%

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia |  | - Opis przedmiotu zamówienia |  | - Ilość |  |  |  |  |  |  |  | - Cena jednostkowa - ( w zł brutto ) |  | - Cena za pozycję - ( w zł brutto ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Pojemnik na odpadki |  | Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej wyposażony w cztery kółka z blokadą ruchu i elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. Pojemność: ok. 50 l - średnica ok. 380 mm |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Lodówka na próbki |  | kompaktowa budowa, 2 półki w komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami, na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek, w komplecie do chłodziarki załączonych jest dziewięć kaset (każda oznaczona) po 9 szt. pojemników w każdej kasecie, automatyczne odszranianie, czynnik chłodniczy R600a - 22g, temperatura max.: 8 °C min -8°C, napięcie: 230V, szerokość: 470-540 mm, głębokość: 510-580 mm, wysokość: 800-840 mm, moc elektryczna: 0.105 kW, pojemność: 90l/120l |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Zmywarka gastronomiczna |  | wykonana ze stali nierdzewnej z funkcją wyparzania, wymiary co najmniej szer. 500-600, gł. 600x610, wys. 760-850 mm, ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej, wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego. Zasilanie ~400V, 50 Hz. Odpływ grawitacyjny. W komplecie: kosze na szkło, kosz na sztućce, kosz na talerze. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | Podstawa pod zmywarkę |  | Metalowa podstawa pod zmywarkę wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach dopasowanych do zmywarki. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. | ### Szafa chłodnicza |  | Wykonana ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, wymiary 600x600x1850, klasa energetyczna min. A+++, sterowanie elektroniczne, pojemność chłodziarki nie mniejsza niż 350 l, minimalna odległość między półkami 7 cm, kolor biały |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6. | ### Szafa chłodnicza |  | Szafa chłodnicza 2-drzwiowa o pojemności 1476 l. Zarówno obudowa jak i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Zaokrąglone narożniki komory dla łatwiejszego utrzymania higieny. W wyposażeniu 6 rusztowych półek w standardzie GN 2/1. Wymuszony obieg powietrza. Oświetlenie komory. Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie wentylatora. Kółka ułatwiające przesuwanie szafy i lepsze utrzymanie higieny. Zakres temperatury od -2 do +8oC. Elektroniczny sterownik Dixell z wyświetlaczem temperatury. Drzwi zamykane na zamek. Łatwo wymienna magnetyczna uszczelka drzwi. Szafa chłodnicza może pracować w temperaturze do +30oC. Automatyczne rozmrażanie i automatyczne odparowanie kondensatu. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7. | ### Szafa mrożnicza |  | Szafa mroźnicza o pojemności 685 l. Zarówno obudowa jak i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Zaokrąglone narożniki komory dla łatwiejszego utrzymania higieny. W wyposażeniu 3 rusztowe półki w standardzie GN 2/1. Wymuszony obieg powietrza. Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie wentylatora. Zakres temperatury od -18 do -22oC. Elektroniczny sterownik Dixell z wyświetlaczem temperatury. Drzwi zamykane na zamek. Łatwo wymienna magnetyczna uszczelka drzwi. Szafa mroźnicza może pracować w temperaturze do +30oC. Automatyczne rozmrażanie i automatyczne odparowanie kondensatu. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8. | ### Szafa chłodnicza na jajka |  | Szafa chłodnicza pomocnicza o pojemności 140 l w obudowie lakierowanej na biało. Wnętrze z łatwego w utrzymaniu w czystości tworzywa. Wyprofilowane, zintegrowane z wnętrzem komory prowadnice na półki. W wyposażeniu 3 rusztowe półki na produkty o wymiarach 51x50,3 cm i jedna mała o wymiarach 50,3x24 cm. Statyczny obieg powietrza. Drzwi zamykane na zamek. Łatwo wymienna magnetyczna uszczelka drzwi. Zakres temperatury od 0 do +10oC. Elektroniczny sterownik Dixell z wyświetlaczem temperatury. Praca urządzenia w temperaturze otoczenia do +30oC. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Szatkownica gastronomiczna elektryczna do warzyw |  | Możliwość uzyskania plastrów, wiórków, słupków, kostek i frytek W zestawie 5 tarcz:- plastry 2 mm- plastry 4 mm- wiórki 3 mm- wiórki 4 mm- wiórki 7 mm Obudowa komory krojącej wykonana z odlewu aluminium, dolna część obudowy wykonana ze stali nierdzewnej, nóżki antypoślizgowe. Duzy otwór wsadowy np. na całe główki kapusty do ø 165mm, mały otwór wsadowy o ø 55mm Wymiary: 540x240x450mm Moc: 550W Zasilanie: 230V |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. | # Obieraczka do ziemniaków |  | Wyposażona w trwałą tarczę ścierną. Nóżki posiadają gumowe stopki, zapobiegające przesuwaniu się urządzenia. Opis urządzenia: Obudowa ze stali nierdzewnej Maksymalny wsad: 8 kg Wydajność: do 160 kg na godzinę Odpowiednia do obierania ziemniaków, marchwi, rzepy, czy innych twardych warzyw Czas obierania: 2-3 minuty |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. | # Krajalnica, d 220 mm - z nożem teflonowanym |  | Przeznaczona do serów i wędlin, podstawa wykonana z lakierowanego aluminium, osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium, wentylowany silnik, ostrzałka, regulowane nóżki maksymalna grubość cięcia 10 mm wyposażona w teflonowany nóż, średnica noża 220 mm teflonowana osłona noża z wgłębieniami |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. | Termos stalowy 15 l |  | Wykonany ze stali nierdzewnej do przechowywania żywności, utrzymujący ciepło do 8 godz. Pojemność 15 l. |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13. | Termos na żywność na podstawie |  | Termosy na żywność do pojemników GN1/1 o różnej głębokości (pojemności), posiadający pojemność 1 pojemnika GN. Wykonany ze specjalnego tworzywa odpornego na uderzenia i odkształcenia. Odpowiednia konstrukcja zapewnia właściwą izolację termiczną potraw znajdujących się w termosie. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. | # Mikser ręczny |  | Mikser specjalne do: sosów, kremów i małych potraw o mocy min. 750W, w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania, prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr/min długość ramienia 190 mm do obróbki średnich ilości w naczyniach do 10 litrów obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podstawa pod garnki, 500x500x450 mm |  | Wysokość - H: 450 mm Głębokość - D: 500 mm Szerokość - W: 500 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Bemar elektryczny nastawny GN 4 x 1/4 (150 mm) pojemniki w zestawie |  | Bemar w całości wykonany ze stali nierdzewnej - w zestawie 4 x 1/4 GN (150mm) z pokrywami - wielkość robocza 1/1 GN oraz wszystkie pasujące kombinacje - termostat zabezpieczający odpowiednią temperaturę - regulacja temp. do 90*C - moc 1200 W - wymiary 540 x 340 x 250 mm |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17. | # Patelnia uchylna na stelażu 700x786x912, 6,3 kW ¦ |  | Patelnia przeznaczona do smażenia duszenia potraw. ręczny przechył misy w celu zlewania oleju termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej pojemność ok.40 l Szerokość - do 700 mm Głębokość - do 786 mm Wysokość - do 912 mm Moc elektryczna: 6.3 kW |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18. | # Kocioł warzelny elektryczny 80l |  | Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej, moc znamionowa 12kW Zabezpieczenie – 20A Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu Pojemność grzewcza ok. 30l Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm Ciśnienie pary roboczej 0,05 MPa ( max ) Przyłącze wody zimnej i ciepłej |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. | # Piec konwekcyjno-parowy |  | Elektryczny, sterowany manualnie o pojemności 12 GN 1/1, obudowa oraz komora wykonana ze stali nierdzewnej, pięciostopniowa regulacja zaparowania komory, komora z oświetleniem, wentylator z rewersem, z natryskowym wytwarzaniem pary. Jednorazowy wsad - 12 pojemników GN 1/1. |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20. | # Wilk/maszynka do mięsa |  | Obudowa, taca, płytka, ślimak, nóż, napęd oraz pierścień śrubowy wykonane są ze stali nierdzewnej, gumowe nóżki, które zabezpieczają urządzenie przed przesuwaniem. Parametry techniczne: Wymiary tacy: W85 x D370 x H45 mm Otwór tacy o średnicy: 55 mm Otwór wsadowy: 55 mm Średnica tarczy szlifierskiej: 70 mm W zestawie do maszynki musi znajdować się min.: 1 popychacz 1 wypełniacz do kiełbas - Ø 20 mm 2 noże krzyżowe Płytka szlifująca 6 mm Płytka szlifująca 8 mm |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 21. | # Taboret elektryczny |  | Taboret elektryczny KE-1 o mocy 5 kW wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja taboretu i duża średnica płyty (40 cm) pozwala na gotowanie na nim dużych ilości potraw w naczyniach o bardzo dużej pojemności – do 100 l bez konieczności podnoszenia ich na dużą wysokość. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22. | # Naświetlacz jaj |  | Naświetlacz do jaj - urządzenie przeznaczone do powierzchniowej dezynfekcji jaj o jednorazowym wsadzie 30 sztuk. Wykonanie elementów ze stal nierdzewnej zapewnia wysoką trwałość oraz higienę użytkowania. 100-procentową skuteczność procesu dezynfekcji, zapewniają 2 lampy PHILIPS TUV 16 W, emitujące promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23. | # Kocioł warzelny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okap gastronomiczny nad wyspę kuchenną |  | Gastronomiczny wentylacyjny okap wyspowy o wymiarach ok. 3200x2200x450 cm z łapaczami i oświetleniem |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 24. | Wózek na tace |  | Wózek do transportu blach 60x40 cm. Jednorazowo mieści 16 blach/tac. Odległość między półkami wynosi 8 cm. 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcami). Wózek wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm. |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 25. | Kloc masarski |  | Kloc masarski z blatem o grubości 5,2 cm wykonanym z polietylenu. Wymiary blatu: 50x40 cm. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej 18/10. Stelaż profilu o przekroju kwadratowym. Podstawa ma regulowane stopki z tworzywa. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 26. | ### Wózek na naczynia |  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, z 3 półkami, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. Wymiary wózka nie mniejsze niż 90cmx59cmx105cm. Maksymalne obciążenie 145 kg. |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 27. | ### Regał jezdny na 14xGN 1/1 |  | Regał aluminiowo-polietylenowy, jezdny 1285x500x1750 mm Konstrukcja aluminiowa, anodyzowana. Półki polietylenowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, montowane na różnych wysokościach, w zależności od potrzeb i przeznaczenia (odstępy między poziomami co 150 mm). Łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wyposażony w 4 kółka skrętne o średnicy 125 mm, z których dwa posiadają hamulec (blokadę). Regał wyposażony w pięć półek o wymiarach 1200 x 500 mm. Z tyłu i na bokach regału zamontowane dodatkowe poręcze, które zapobiegają spadaniu i przemieszczaniu się przedmiotów. Łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Wkłady polietylenowe można w prosty sposób zdjąć i myć w profesjonalnych zmywarkach. |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28. | # Bateria ze spryskiwaczem i wylewką |  | Bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką. Mocowana do zlewu. Wymagany otwór montażowy o średnicy 35 mm. Uchwyt ścienny. Głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne. Nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Pokrętła stalowe chromowane. Sprężyna stalowa chromowana. Obrotowa wylewka. Przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar. Wysokość: ok. 980 mm |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 29. | # Kran ze złączką |  | Kran montowany w ścianie umożliwiający podłączenie węża do mycia podłóg |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30. | # Umywalka 600 mm |  | Umywalka ceramiczna biała montowana na ceramicznej nodze stojącej |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 31. | # Bateria kuchenna ścienna |  | Bateria zlewozmywakowa Sposób montażu: ścienna Uchwyt: jednouchwytowa Głowica ceramiczna: 35 mm Rodzaj aeratora: standard Wykończenie: chrom Wylewka: ruchoma Zasięg wylewki: ok. 344 mm |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Stół ze zlewem 1 – komorowym z półką |  | Stół ze zlewem jednokomorowym po prawej stronie i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do samodzielnego montażu. Montaż stołu ze zlewem jest prosty - nogi z blatem i półką łączy się za pomocą śrub. W blacie na wysokości środka komory zlewu znajduje się otwór pod baterię o średnicy 3,5 cm. Wymiary komory 40x40x25 cm. Miejsce na zamontowanie półki znajduje się na wysokości 15 cm od podłogi. |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 33 |  | # Stół ze zlewem 1 – komorowym |  | Stół ze zlewem 1-komorowym o wymiarach 60x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34. |  | # Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x600x1800 |  | szafa przelotowa z drzwiami suwanymi Bistro Line Cechy produktu: – Wykonana ze stali nierdzewnej – Konstrukcja spawana – 2 półki wyjmowane, nieprzestawne – 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa) – 8 drzwi przesuwnych – Uchwyt drzwi pionowy – Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego – Skręcana szerokość 800 mm: głębokość:600 wysokość 1800 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 35. |  | ### Stół roboczy nierdzewny przyścienny z półką |  | Stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm do samodzielnego montażu. Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub. |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stół przyścienny z półką 2000x600x850 mm do samodzielnego montażu. Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub. |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stół przyścienny z półką 1000x600x850 mm do samodzielnego montażu. Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub. |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stół przyścienny z półką 900x600x850 mm do samodzielnego montażu. Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub. |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36. |  | # Stół ze zlewem dwukomorowym z prawej strony bez półki |  | Stół skręcany ze zlewem dwukomorowym bez półki, otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami, komory o wymiarach 400x400x250 mm z prawej strony. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 37. |  | # Stół przyścienny z blokiem szuflad Stół przyścienny z drzwiami suwanymi i blokiem 3 szuflad |  | Stół spawany, przestawna półka, głębokość szuflad 600 mm, szuflady po prawej stronie, blat wykończony rantem o h = 40 mm. Wymiary ok. 1400x600x850 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 38. |  | # Stół basen |  | Stół basen przyścienny ze stali nierdzewnej z rantem 40 mm, konstrukcja spawana, wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Wymiary 700x600x850 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Stół roboczy z półką i blokiem 3 szuflad |  | Stół przyścienny nierdzewny o szerokości 840 mm, posiada półkę oraz blok 3 szuflad. Rant zabezpieczający o h = 40 mm. Podstawa otwarta ze stałą dolną półką, z lewej strony blok 3 szuflad skrzyniowych (Głębokość 600 mm = GN 2/3, głębokość 700 mm = GN 1/1) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Stół ze zlewem 1 – komorowym z otworem na odpadki |  | Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1000x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy 165 mm. Należy podać wymiary stołu i położenie otworu. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory. Komora o wymiarach 400x400x250 mm z lewej strony. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Stół z otworem na odpadki |  | Stół przyścienny z otworem na odpadki 800x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Blat stołu z zagłębieniem. Gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy 165 mm. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Podest podłogowy |  | Podest drewniany ( sosna lub inne drewno ) 1000x1000x28 zaimpregnowany |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Kurtyna powietrzna |  | Kurtyna powietrzna o mocy grzewczej do 6 kW i szerokości 90 cm, zapewniająca silny strumień powietrza, pozwalający wytworzyć skuteczną barierę przy wejściach do 3 m zarówno przed wychłodzeniem pomieszczenia poprzez otwarte drzwi jak również przed owadami, kurzem oraz dymem. - obudowa lakierowana proszkowo, - energooszczędna grzałka, - możliwość podłączenia na 230V lub 400V (na jedną lub trzy fazy), - 3 stopnie mocy grzewczej, - regulowana strumienica, - pilot zdalnego sterowania, - technologia wychłodzenia kurtyny, - możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania, |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44. |  | # Półka z pojemnikami na przyprawy, 629x200x250 mm |  | Półka z pięcioma pojemnikami na przyprawy GN 1/9 o głębokości pojemników 65 mm, kolor inox |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 45. |  | # Regał magazynowy 4 półki pełne - skręcany, o wym. 1000x600x(H)1800 mm |  | Wykonany ze stali nierdzewnej, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, regulowane stopki +/- 15 mm, maksymalne obciążenie na półkę: 70 kg/m2, półki wzmocnione profilem stalowym |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 46. |  | # Regał ociekowy 4 półki ażurowe |  | Regał ociekowy z 5 ażurowymi (perforowanymi) półkami E3240/600/400/1800 o wymiarach 60x40x180 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Grubość blachy od 0,8 do 1 mm. Regał przeznaczony do osuszania (odciekania) i przechowywania naczyń. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 47. |  | # Biurko |  | biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w szafkę na zamek i 1 szufladę. • wym. 110 x 70 x 74 cm, kolor biały |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 48. |  | # Krzesło konferencyjne |  | wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze czarnym siedzisko i oparcie, stelaż metalowy tapicerowane, wys. 47 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 49. |  | # Szafa ubraniowa |  | wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe, wym. 76 x 53 x 185 cm, kolor buk /olcha |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 50. |  | # Stół śniadaniowy prosty |  | blat wykonany z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, z metalowym stelażem i okrągłymi nogami, wym. 139 x 75 x 74 cm, kolor buk/ olcha |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 51. |  | # Krzesło |  | stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej, chromowanej, a siedzisko i oparcie tworzące jedną całość wykonane z tworzywa sztucznego, wys. 45,5 cm (od podłoża do siedziska) |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 52. |  | # Biurko jednoszafkowe |  | wykonane z płyty laminowanej, posiada jedną szafkę oraz szufladę zamykane na zamek, wymiary biurka – 1200x500x760. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 53. |  | # Wieszak metalowy na ubrania |  | wieszak szatniowy srebrny, posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli, szerokość 60 cm, wysokość 185 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 54. |  | # Stół konsumenta |  | Stół – blat min. 800x800 mm z płyty gr. 18 mm laminowanej, obrzeża PCV bezspoinowe, kolor buk, na podstawie wykonanej z metalowych malowanych proszkowo rur na kolor Alu lub chromowanych, zakończonych stopkami samopoziomującymi, wysokość stołu dostosowana do konsumenta. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Cena : …………………………………… zł brutto

# Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto

# ………………………………….., dnia …………………………………                                                                                  ……………………………………………………..

( podpis osoby upoważnionej )