Załącznik nr 1

do Uchwały  Nr XXXII/176/09

Rady Gminy Rymań z dnia 29.04.2009r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DLA GMINY RYMAŃ

NA LATA 2009 – 2032

Styczeń 2009 r.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	4

2	Cel i zadania Programu	6

3	Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	8

4	Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	12

4.1	Szkodliwość azbestu	12

4.2	Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	14

5	Diagnoza stanu istniejącego, bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań	15

5.1	Diagnoza stanu istniejącego	15

5.2	Bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań	18

6	Założenia i uwarunkowania realizacji Programu	20

6.1	Założenia Programu	20

6.2	Uwarunkowania realizacji Programu	23

7	Monitoring realizacji Programu	24

8	Harmonogram realizacji Programu na lata 2009 – 2032	26

9	Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rymań w okresie 2009 - 2032	29

10	Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych	31

11	Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	36

12	Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest	38

Załącznik nr 1   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) - wzór	42

Załącznik nr 2  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór	44

Załącznik nr 3   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór	46

Załącznik nr 4  Wykaz firm posiadających pozwolenie na usuwanie azbestu na terenie Powiatu Kołobrzeskiego	47

Załącznik nr 5 Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – (przykładowe wnioski)	50

Załącznik nr 6  Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest	52

Załącznik nr 7  Dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań	54

Załącznik nr 8  Schematy postępowania i procedur związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	87

Załącznik nr 9 Stan prawny – regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest	92

# Wstęp

W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA). Program ten powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Podstawowe cele KPUA to oczyszczenie terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu gminnego określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r.

W niniejszym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rymań na lata 2009 – 2032” zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowe ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy oraz obliczono szacunkowy koszt ich usunięcia. Niniejszy Program ma na celu również zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami, aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego. W Programie wskazano także możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych. Przystępując do opracowania przedmiotowego dokumentu przyjęto założenie, iż będzie on obejmował okres od 2009 do 2032, zgodnie z KPUA, który przewiduje usunięcie wyrobów zawierających azbest do roku 2032. Zgodnie z KPUA podzielono ww. okres na podokresy, z których pierwszy obejmuje lata 2009 – 2013. W tych ramach czasowych obowiązuje m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, w oparciu o który można starać się o pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W latach 2009-2013 będzie należało usunąć z terenu gminy Rymań wyroby zawierające azbest zakwalifikowane do pierwszego stopnia pilności, stwarzające najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy.

Program niniejszy podlegać będzie aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy prawne oraz sukcesywną realizację postawionych zadań i konieczność określenia kolejnych, jak również z uwagi na możliwości pozyskiwania środków finansowych. W odniesieniu do ram czasowych Powiatowego Programu przewiduje się aktualizację niniejszego Programu po roku 2012. Niniejszy Program zostanie poddany aktualizacji, m.in. o: obowiązujące przepisy, aktualne dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych z uwzględnieniem ilości usuniętych z terenu gminy, możliwości w kolejnym okresie programowania pozyskania funduszy na usuwanie azbestu.

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez setki lat.

Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich stu latach. Służył on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. W handlu stosowano powszechnie trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit „azbest niebieski” – ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle, należy do grupy amfiboli jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny, najwcześniej wycofany z użytkowania – w latach 80-tych,

- amosyt – „azbest brązowy” – należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl – „azbest biały” – przedstawiciel grupy serpentynu, najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo – cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Trwałość płyt azbestowo - cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Dlatego Władze samorządowe gminy Rymań, mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz wymogi prawne, podejmują działania w kierunku likwidacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i większość danych ilościowych ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów: eternit falisty i płaski, płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych koców azbestowych.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących, m.in. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych stosowanych przede wszystkim w budownictwie określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane - co 5 – 7 lat praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032r. Przy założonym okresie usuwania do roku 2032 wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego też istotne jest ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest (stopnia pilności usuwania).

Gmina Rymań od 2009 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002r. Program ten nakłada na gminy następujące zadania:

- opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”.

# Cel i zadania Programu

Cel i zadania niniejszego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rymań są zgodne z Powiatowym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu kołobrzeskiego, a mianowicie:

- przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko,

- podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające azbest,

- wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających azbest,

- zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych.

Ponadto celem niniejszego Programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W Programie zawarte zostały:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy,

- szacunkowe koszty usuwania płyt azbestowo – cementowych,

- propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.

Gmina Rymań zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy najpóźniej do 2032 roku. W Programie założono realizację zadań, tj.:

- prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o ilości i lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

- zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

- mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej,

- odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i innych przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia,

- podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

- możliwość udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest,

- przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy lub z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu,

- pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy,

- eliminacja powstawania, likwidacja „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

- oczyszczenie terenu gminy z odpadów azbestowych,

- monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania oraz monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy,

- okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu,

- opracowanie w 2009r. (zgodnie z wymogami ustawy o odpadach) Planu Gospodarki Odpadami (uwzględniającego harmonogram zadań niniejszego Programu).

Realizacja niniejszego Programu usuwania azbestu będzie przyczyniać się do osiągnięcia ww. celów. Oczyszczenie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest spowoduje stopniowe zmniejszenie i docelowo wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a jednocześnie wpłynie na podniesienie walorów i jakości środowiska na obszarze gminy.

# Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Azbest są to naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Budowa chemiczna minerałów azbestowych:

chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10],   krokidolit Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2,   amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2, antofyllit (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2,   tremolit Ca2Mg3[(OH)Si4O11]2,   aktynolit Ca2/Mg[(OH) Si4O11]2.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, tj.:

- niepalność - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-1150°C

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli

- wysoka wytrzymałość mechaniczna

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne)

- możliwość przędzenia włókien

- dobre właściwości sorpcyjne.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

- Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

- Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”. Zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest i kierunki wykorzystywania azbestu podano w tabelach poniżej.

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo – cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” | Pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Płyty azbestowo – cementowe autoklawizowane płaskie „acekol”, „kolorys” | Okładziny zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe |
| Płyty azbestowo – cementowe konstrukcyjne ogniochronne | Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych |
| Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na śmieci, przewody kominowe |
| Otuliny azbestowo – cementowe | Izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| Kształtki budowlane azbestowo – cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| Masy azbestowe natryskowe | Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

| Rodzaj wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby azbesto-wo – cemento-we | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30 % | Pokrycie dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie, trwałe, nie wymagają konserwacji |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury, tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, ubrania i tkaniny termoizolacyjne | Odporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczel-niające | Tektura, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30 % | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydro- izolacyj-ne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40 % | Materiały stosowane w budownictwie |  |
| Inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych |  | Stosowany w różnych przemysłach |  |

Źródło: www.ciop.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne o kodach:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki:

Budownictwo: Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, płyty prasowane- płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO - dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A, PŻ/3W i PŻ 3/A/S). Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic , dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych.

Energetyka: Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe). Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w: kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym), chłodniach kominowych (płyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i obudowie wewnętrznej chłodni), chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

Transport: Azbest stosowano do izolacji termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, wagonach, (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie oraz w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.

Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna istnieć z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji człowieka. Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na powierzchni wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze występujące

głównie na terenach przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek oddziaływania czynników mechanicznych spowodowanych uderzeniami twardymi przedmiotami lub odłamaniem. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie elementów płyt, które zalegają wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, co wynika z rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające pojazdy.

Zamienniki azbestu. Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi) oraz odpornością chemiczną. Dostępne zamienniki azbestu to: erionit, wollastonit, attapulgit, sepiolit.

# Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

## Szkodliwość azbestu

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie (np. piły, wiertarki), wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych stanowiącej załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.09.1996r. (Dz. U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla uniknięcia groźby chorób organizm nie powinien być eksponowany na powietrze znacznie zanieczyszczone tymi pyłami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych do niedawna będących w powszechnym użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia – stałej obecności zmiennych na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują w nieco wyższych poziomach. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących wyroby azbestowe; również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest,

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i arodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 µm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 µm, mają grubość mniejszą od 3 µm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych, powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej,

- rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli.

Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Łodzi. Na obszarze analizowanej gminy nie prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na tym terenie. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób w przeszłości narażonych zawodowo oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu pochodzącym z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie - w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców. Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu obniżenia zachorowalności i zgonów spowodowanych azbestem,

- powołania do końca roku 2006 Ośrodka referencyjnego dla badań i oceny ryzyka zdrowotnego.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO, jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

## Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Demontaż pokryć azbestowo - cementowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną dopuszczoną ustawowo metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje m.in. w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest, jest pomoc mieszkańcom przez Gminę w dofinansowaniu np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

# Diagnoza stanu istniejącego, bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań

## Diagnoza stanu istniejącego

Gmina Rymań położona jest w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, przy jednej z jego głównych tras komunikacyjnych, drodze krajowej o znaczeniu międzynarodowym nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk. Gmina Rymań graniczy od zachodu z gminą Płoty, od północy z gminą Siemyśl, od północnego-wschodu z gminą Gościno, a od południa i południowego-wschodu z gminą Sławoborze. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Rymań leży w obrębie jednostki Równina Gryficka – mezoregionie wchodzącym w skład większego obszaru określonego jako makroregion Pobrzeże Szczecińskie. Gmina ma charakter rolniczy. Północna część gminy posiada dobre gleby, przeważa struktura dużych otwartych kompleksów. Sieć osadnicza dostosowana w tej części w większości do funkcji wielkotowarowej gospodarki rolnej. Grunty wykorzystywane są dość intensywnie. Południowa część gminy posiada gorsze grunty i duży udział lasów oraz bardziej rozproszone osadnictwo z wyraźnymi koncentracjami wzdłuż drogi nr 6. W gminie występuje duży udział lasów. W północnej części są one rozproszone, natomiast w południowej tworzą duże kompleksy stanowiące element pasma o znaczeniu ponad lokalnym. Miejscowość Rymań stanowiąca siedzibę władz Gminy, jest dużą wsią liczącą około 1,2 tys. mieszkańców, położoną po obu stronach drogi krajowej nr 6. Gmina liczy około 4,2 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 29 osób/km2.

Położenie powiatu kołobrzeskiego na tle województwa zachodniopomorskiego oraz gminy Rymań na obszarze powiatu kołobrzeskiego – przedstawiono poniżej.

Źródło: Serwis internetowy UG

Na terenie gminy Rymań przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, zestawienie danych (stan na grudzień 2008r.) zamieszczono w tabelach poniżej wraz z bilansem masowym, a szczegółowe zestawienie – w załączeniu do niniejszego Programu.

Na terenie gminy Rymań nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest z uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania. Ilość tych wyrobów będzie sukcesywnie malała w związku z ich stopniowym usuwaniem, które zakończone zostanie najpóźniej do roku 2032 (po całkowitym oczyszczeniu terenu gminy z ww. wyrobów).

Na terenie gminy Rymań, z uwagi na charakter tego obszaru, powstawać będą odpady zawierające azbest przede wszystkim związane z budownictwem – głównie różnego rodzaju płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane do pokryć połaci dachowych budynków, w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, (m.in.: przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych).

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

W województwie zachodniopomorskim są trzy składowiska przyjmujące odpady azbestowe:

- składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19,

- składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14,

- składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. (azbest składowany jest tu po przekształceniu w procesie zestalania - pod kodem 19 03 06)

Planowane jest wydzielenie kwatery do składowania odpadów azbestowych w użytkowanym od 2005r. Zakładzie Gospodarki i Utylizacji Odpadów w miejscowości Leszczyn-Kalina gm. Rymań (powiat kołobrzeski).

W niniejszym Programie uwzględniono „zasadę bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach, odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania do najbliżej położonych miejsc.

Najbliższe w stosunku do obszaru gminy Rymań eksploatowane składowisko odpadów z czynną kwaterą odpadów azbestowych jest w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, Łubuszan 80 (odległość średnia ok. 65 km). Lokalizacja regionalnego ZZO Sianów - zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

Odpady zawierające azbest – kierowane mogą być do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie (wyposażonego w kwaterę na odpady azbestowe). Cena za przyjęcie do składowania odpadów azbestowych: ok. 500 zł/Mg .

Wyposażenie ZZO w Sianowie:

- kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych i komunalnych osadów ściekowych,

- sortownia odpadów frakcji suchej,

- linia do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych;

- wydzielona kwatera do składowania odpadów zawierających azbest;

- składowisko odpadów komunalnych;

- instalacja do wykorzystania biogazu.

Pojemność użytkowa ww. kwatery wynosi około 40000m3. Istnieje możliwość skierowania tu odpadów azbestowych usuwanych z obszaru gminy Rymań.

Masa odpadów azbestowych prognozowana do wytworzenia z terenu gminy Rymań (obliczenia w oparciu o wskaźniki z KPUA): płyty azbestowo – cementowe: 
770 Mg .

Objętość odpadów azbestowych prognozowana do wytworzenia z terenu gminy Rymań (obliczenia w oparciu o wskaźniki z KPUA):

770 Mg : 0,82 Mg/m3 = 939 m3

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż regionalny ZZO w Sianowie ma możliwości przyjęcia odpadów azbestowych, które wytwarzane będą na terenie gminy Rymań. Z uwagi na odległość tej instalacji w stosunku do obszaru analizowanej gminy (średnio ok. 65 km) koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy do ww. ZZO będą najniższe (w porównaniu do innych eksploatowanych składowisk odpadów azbestowych). Koszty obliczono w dalszej części niniejszego Programu.

Odpady azbestowe usuwane są przez specjalistyczne firmy, które posiadają zezwolenia na demontaż i wywóz tych odpadów na miejsce ich składowania. Wykaz firm posiadających zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie gminy zamieszczono w załączeniu do niniejszego opracowania.

## Bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań

Bilans masowy (w tabeli poniżej) wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na terenie gminy Rymań wykonano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy (grudzień 2008r.).

| Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (nazwa miejscowości) | Masa (Mg) |
| --- | --- |
| Rzesznikowo | 83,570 |
| Starnin | 59,630 |
| Mirowo | 22,283 |
| Drozdowo | 183,970 |
| Dębica | 98,405 |
| Skrzydłowo | 15,750 |
| Czartkowo | 6,760 |
| Kinowo | 33,050 |
| Gorawino | 52,756 |
| Jaglino | 0,610 |
| Leszczyn | 69,14 |
| Jarkowo | 7,227 |
| Rymań | 136,838 |
| Razem Gmina Rymań | 769,989 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Rymań, (dane grudzień 2008 r.)

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Rymań, (grudzień 2008 r.)

Z danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, iż płyty azbestowo-cementowe na terenie gminy Rymań stanowią głównie eternit falisty pokrywający dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, łącznie płyty azbestowo - cementowe stanowią około 770 Mg . Na ich podstawie ocenić można stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zebrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

| Stopnie pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest | I stopień | II stopień | III stopień | Łącznie masa (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa wyrobów azbestowo-cementowych (Mg) | 152,363 | 615,646 | 1,980 | 769,989 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Rymań, (dane grudzień 2008 r.)

Szczegółowe dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań wraz z bilansem masowym i podaniem stopni pilności usuwania wyrobów zawierających azbest zamieszczono w załączeniu do niniejszego Programu. W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej części Programu obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Rymań, 2008 r.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649). Odpowiednie zabezpieczenie wyrobów (np. pokrycia dachowe z eternitu - poprzez pomalowanie) pozwala na obniżenie ich stopnia pilności w przyszłości.

# Założenia i uwarunkowania realizacji Programu

## Założenia Programu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymań będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu, jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się Władzom Gminy. Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

1. Prowadzenie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych o lokalizacji i ilości istniejących wyrobów zawierających azbest

Podstawą dla opracowania Programu była przeprowadzona na terenie gminy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji.

2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania

3. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

- system edukacji w zakresie szkodliwości i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek na wymianę pokryć dachowych z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów azbestowych,

- udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

4. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i innych

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego. Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie lub w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) na dany rok kalendarzowy. Odbiorem odpadów zawierających azbest zajmie się koncesjonowana firma transportowa wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę. Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy (w przypadku, gdy Przewoźnik rozliczać się będzie się za wykonaną usługę z Gminą).

5. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest

W przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia w budżecie własnych (bądź w GFOŚiGW) Gmina częściowo sfinansuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj.: rozbiórki pokrycia dachowego (płyt azbestowo - cementowych), załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, składowania odpadów zawierających azbest. Wielkość dofinansowania oraz ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych.

6. Alokacja środków finansowych z budżetu gminy lub z GFOŚiGW na realizację Programu

W budżecie gminy lub w GFOŚiGW będą zabezpieczane środki na realizację Programu.

7. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu

Gmina Rymań podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

8. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymieniane w ramach Programu pokrycia dachowe

Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, wspólnotom, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.

9. Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczeństwa gminy związane z postępowaniem z odpadami azbestowymi.

- Monitoring występowania „dzikich” wysypisk – na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich” wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

10. Oczyszczenie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest; w szczególności usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej

Gmina Rymań na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenu gminy z wyrobów i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

11. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W tym celu powołana zostanie Komisja ds. monitoringu realizacji Programu. W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest w gminie w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości usuniętych i unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest; ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Monitorowanie i raportowanie Programu zostanie zsynchronizowane z raportowaniem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Komisja będzie przedkładała Radzie Gminy co 2 lata (lub corocznie) raport przedstawiający wyniki realizacji Programu. Wskaźniki monitorowania Programu zamieszczono w tabeli poniżej.

12. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

## Uwarunkowania realizacji Programu

Uwarunkowania prawne realizacji Programu z analizą przepisów zamieszczono w załączeniu do Programu; najistotniejsze z nich to:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085),

- ustawa dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst ujednolicony) (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.).

Dyrektywa 87/217/EWG w sprawie zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska azbestem - wprowadza obowiązek zapobiegania emisji azbestu do powietrza, wody i gleby, poprzez jej zmniejszenie u źródła. W przypadku odpadów składowanych zaleca takie ich zabezpieczenie aby nie doszło do uwalniania azbestu ze składowiska.

W Polsce zaprzestano od 1985r. stosowania azbestu krokidolitowego. Od dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Od 14 maja 2002r. obowiązuje 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Największe zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych prac remontowych w obiektach zawierających azbest. Stąd ważne jest przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi:

a) pyły zawierające azbest oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu -

–pył całkowity 1 mg/m3

–włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

b) pyły zawierające krokidolit

–pył całkowity 0,5 mg/m3

–włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowym jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych (art. 1 ust. 3 ustawy).

Mimo kilku lat obowiązywania szczegółowych przepisów tylko w niewielkim stopniu zostały wykonane oceny stanu obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.

Usuwanie, demontaż wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z przepisami i wytycznymi podanymi w dalszej części Programu.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. W Programie założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. i podzielenie tego 30-letniego okresu na 3 podokresy. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z ww. ustawą o odpadach.

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Planowane jest, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów.

Warunkiem skutecznej realizacji Programu będzie sukcesywne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych.

# Monitoring realizacji Programu

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

- Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa Główny Koordynator KPUA,

- Wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa,

- Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie lokalnym – gminy - jest powołanie Komisji ds. monitorowania realizacji Programu - odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu i kontrolującej stopień realizacji Programu i przedstawiającej - co 2 lata (lub corocznie) raport z realizacji Programu Radzie Miejskiej. Należy zaznaczyć, że Program powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierającym założenia Programu będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.

Według KPUA do zadań szczebla lokalnego (samorządu gminnego) należy:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu;

do zadań Rady Miejskiej należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań Programu oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny (lub na kolejne 2 lata).

Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w tabeli poniżej wskaźników monitorowania.

| Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | J.m. |
| A. | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |  |
| 1. | Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych | Mg/rok |
| 2. | Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
| 3. | Stopień usunięcia płyt azbestowo – cementowych (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) | % |
| 4. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
| 5. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy | Mg/km2/rok |
| 6. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 7. | Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie gminy | szt., ha |
| B. | Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu | % |
| 2. | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu | szt. |
| 3. | Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych | szt. / opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

# Harmonogram realizacji Programu na lata 2009 – 2032

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYMAŃ NA LATA 2009 – 2032

| Lp. | Zadania | Koszt, tys. zł | Termin realizacji, lata Jednostki realizujące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 – 2013 | 2014 – 2022 | 2023 – 2032 |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, utworzenie i aktualizacja bazy danych. | - | UG |  |  |
| 1.1. | Szczegółowe zinwentaryzowanie miejsc występowania wyrobów zawierających azbest poprzez wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” i złożenie ich do właściwego organu | - | Właściciele obiektów, UG |  |  |
| 1.2. | Przeprowadzenie, przez właścicieli obiektów budowlanych, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i określenie stopnia pilności usunięcia tych wyrobów oraz przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie | - | Właściciele obiektów, UG |  |  |
| 1.3. | Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych | - | UG, SP |  |  |
| 2. | Uchwalenie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | - | UG |  |  |
| 3. | Działania informacyjno – edukacyjne (zadanie ciągłe) Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej nt. postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobu ich usuwania, wpływu azbestu na organizm ludzki | 25,0 | UG, Organizacje pozarządowe |  |  |
| 3.1. | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami gminy, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest | - | UG, mieszkańcy |  |  |
| 3.2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zawierających azbest | - | UG |  |  |
| 3.3. | Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej UG, ogłoszenia w UG, na tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w UG, zajęcia w szkołach) | - | UG |  |  |
| 3.4. | Współpraca z fundacjami i organizacjami mającymi na celu wspieranie inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | - | UG |  |  |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy | - | UG |  |  |
| 5. | Działania w zakresie monitoringu Gminnego Programu Usuwania Azbestu (zad. ciągłe) | - | UG |  |  |
| 5.1 | Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu | - | UG |  |  |
| 5.2 | Monitorowanie realizacji Programu, weryfikacja prac związanych z usuwaniem azbestu, zgłoszonych wniosków | - | UG |  |  |
| 6. | Ogłaszanie przetargów na przewoźnika i wyłonienie wykonawcy zadania - Firmy specjalistycznej, posiadającej odpowiednie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie: demontażu, odbioru, transportu na składowisko odpadów zaw. azbest | - | UG |  |  |
| 7. | Demontaż wyrobów zaw. azbest, odbiór odpadów zaw. azbest (gł. płyty azbestowo – cementowe) z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i in.; usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej; transport i unieszkodliwianie odpadów zaw. azbest | 2009-2032 1374,5 | Właściciele, zarządcy nieruchomości z zabudowanymi wyrobami azbestowymi, (w tym: mieszkańcy, jedn. organizacyjne, UG i in.) |  |  |
|  | Określenie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. |  |  |  |  |
| 7.1. | Wyroby zawierające azbest: I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2009-2013 272,0 | 2009 – 2013 r. |  |  |
| 7.2. | Wyroby zawierające azbest: II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2014-2022 1099,0 | 2009 – 2013 r. | 2014 – 2022 r. |  |
| 7.3. | Wyroby zawierające azbest: III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2023-2032 3,5 |  | 2014r., 2019 r. | 2023 – 2032r. |
| 8. | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności złożenia | - | UG |  |  |
| 9. | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu (zadanie ciągłe) Pomoc finansowa na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zabezpieczanie corocznie w gminnym funduszu ochrony środowiska określonej kwoty z przeznaczeniem na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu | - | 2009 – 2032 r. UG |  |  |
| 10. | Raporty okresowe z realizacji Programu – w ramach sprawozdań z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami, przedstawiane Radzie Gminy | - | co 2 lata, 2011, 2013 ... itd. UG |  |  |
| 11. | Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem zadań dotyczących odpadów komunalnych zawierających azbest wynikających z Gminnego Programu usuwania azbestu | 6,0 | 2009 r. UG |  |  |

UG - Urząd Gminy, SP – Starostwo Powiatowe

Źródło: Oprac. na podst. założeń KPUA, PPUA, obowiązujących przepisów oraz danych z Urzędu Gminy

Harmonogram realizacji Programu zakłada, że w 2009 - 2013r. nastąpi likwidacja wyrobów zawierających azbest (pokryć eternitowych) – zakwalifikowanych do I stopnia pilności - wymagających bezzwłocznego usunięcia. W następnych latach 2014 – 2032 r. zlikwidowane zostaną kolejne pokrycia, których stopień pilności jest mniejszy (sukcesywnie, w zależności od stopnia zużycia, konserwacji wyrobu np. przez pomalowanie).

Realizacja Programu przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Zadaniem wyjściowym realizacji Programu była  inwentaryzacja wyrobów azbestowych i uzyskanie stosownych informacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. – dotyczących miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych wyrobów zawierających azbest. Dane z inwentaryzacji stanowią podstawę opracowania Programu usuwania azbestu, a następnie pozyskiwania środków pomocowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest i oczyszczanie terenu gminy z azbestu.

# Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rymań w okresie 2009 - 2032

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy  Rymań określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA) przyjętego przez RM 14.05.2002r. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z regionu). Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA; średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 0,014 Mg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3).

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym składowisku (w odniesieniu do analizowanej gminy). Średni koszt usunięcia 1 m2 płyty azbestowo – cementowej – w zabudowie niskiej - według uśrednionych danych z szeregu firm wykonawczych: 30 zł.

Koszt składowania odpadów azbestowych z gminy Rymań w Zakładzie Odzysku Odpadów Sianów – ok. 500 zł/Mg. Koszt składowania odpadów azbestowych w Zakładzie Gospodarki i Utylizacji Odpadów w miejscowości Leszczyn-Kalina gm. Rymań – będzie możliwy do określenia w przypadku uruchomienia tam kwatery odpadów azbestowych.

| Koszt usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymań w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres (lata) | 2009-2013 | 2014-2022 | 2023-2032 | Razem 2009-2032 |
| Płyty azbestowo – cementowe zabudowa niska | 272,0 | 1099,0 | 3,5 | 1374,5 |

Źródło: Oprac. na podst. założeń KPUA, PPUA, danych z Urzędu Gminy (grudzień 2008r.)

Koszt łączny usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) odpadów azbestowych z terenu gminy Rymań szacuje się na: 1374,5 tys. zł w latach 2009–2032r.

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych.

Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” do zrealizowania do roku 2032. „Program...” ten zakłada, iż właściciele obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt.

Planuje się, iż na terenie gminy Rymań wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pilności wymiany w okresie 2009 – 2032 r.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych zwłaszcza z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania dofinansowania oraz pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż, odbiór i transport ww. wyrobów może być wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Firmy ww. powinny przekazać po wykonaniu prac demontażowych właścicielowi nieruchomości oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. po zdjęciu płyt azbestowo – cementowych). Odpady zawierające azbest transportowane będą zgodnie z „zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach - na najbliższe składowisko odpadów azbestowych.

W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy Rymań części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, transportu) i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców gminy w przypadku pozyskania przez Urząd Gminy na ten cel środków: unijnych, krajowych funduszy celowych lub innych źródeł oraz zarezerwowania środków własnych (budżet gminy lub GFOŚiGW).

W przypadku pozyskania ww. środków - Urząd Gminy może zastosować rozwiązania, które wariantowo przedstawiono w niniejszym Programie.

WARIANT I.

Urząd Gminy - w drodze przetargu wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która wykona usługę w zakresie: demontaż, odbiór, transport do składowania, a cenę za składowanie na składowisku odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę usługi. Urząd Gminy pokryje całość lub część kosztów usługi (koszt transportu i składowania).

WARIANT II.

Właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wybierze firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi demontażu, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych wystawi rachunek (fakturę), po przedłożeniu której wraz z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy i skontrolowania faktu należytego usunięcia ww. wyrobów przez Komisję ds. monitoringu realizacji Programu (z Urzędu Gminy) – Urząd Gminy dokona zwrotu części lub całości poniesionych przez ww. właściciela kosztów - w zależności od ustaleń podjętych przed przystąpieniem do realizacji Programu (po uzyskaniu przez Urząd Gminy środków: unijnych, krajowych funduszy celowych, budżetu państwa, zarezerwowaniu środków własnych lub w GFOŚiGW i ustaleniu wysokości łącznie ww. środków na dany rok) - w zakresie wysokości jednostkowego dofinansowania.

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Urząd Gminy mieszkańcom, jego wysokości, sposobu udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania ww. środków, możliwości w zakresie udzielenia środków własnych przez Urząd Gminy. Wskazane byłoby przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy zainteresowanymi usuwaniem wyrobów azbestowych.

Ostateczne rozwiązanie w zakresie wielkości dofinansowania będzie uzależnione od wielkości środków pozyskanych przez Urząd Gminy, środków własnych możliwych do przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.

Systematyczna realizacja zapisów w niniejszym Programie będzie możliwa po pozyskaniu ww. środków oraz określeniu w rocznym planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel.

# Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub instytucji publicznych,

- prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno - publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150). Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

- Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz. EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności wg Ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr21 poz. 97, tekst jednolity) a także Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z: eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj.: korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Inne fundacje: Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Environmental Know-How Fund w Warszawie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Program Małych Dotacji GEF, Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska, Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne:

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 - 2013.

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (RPO)

RPO będzie współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Uzupełnieniem tych środków będzie wkład krajowy – publiczny oraz prywatny. Rodzaje potencjalnych beneficjentów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /WFOŚiGW/ można uzyskać pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie może być częściowo umorzona. Z WFOŚiGW w Szczecinie może być przyznana również dotacja na usuwanie azbestu jeżeli zadanie jest realizowane przez: samorządy terytorialne, celowe związki oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, komunalne jednostki organizacyjne, podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczywistych zadania.

Powiatowy i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska powinny corocznie zabezpieczać określoną pulę pieniężną w celu przeznaczenia na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna być przeznaczona dla najuboższych właścicieli budynków, którzy nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł.

W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Kołobrzeskiego (wg PPUA) corocznie zabezpieczana będzie kwota z przeznaczeniem na dotacje inwestycji związanych z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe. Ta forma pomocy przeznaczona będzie dla osób fizycznych zamieszkałych w powiecie kołobrzeskim, gdyż osoby fizyczne nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł. Wielkość dotacji zależna będzie od funduszy przyznanych na dany rok i będzie stanowiła określony % kosztów rzeczywistych zadania. Podstawą uzyskania dotacji będzie wniosek wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania). Termin składania wniosków oraz warunki przyznawania dotacji - podane do publicznej wiadomości.

Środki z budżetu państwa - W ustawie budżetowej na rok 2008 w załączniku 12 „Wykaz programów wieloletnich w 2008 roku” w pozycji 2 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 4,25 mln zł na realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. 6 czerwca 2008 r. Rada Programowa ds. realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” pozytywnie zaopiniowała projekt podziału powyższych środków. Środki z budżetu państwa mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań ujętych w czterech blokach tematycznych, (tj. Blok I – plany 1033240zł, Blok II – Działalność informacyjno-popularyzacyjna 1914494zł, Blok III – monitoring i koordynacja realizacji „Programu…” 500000zł, Blok IV – zdrowie 800000zł) oraz powinny stanowić uzupełnienie środków pozyskiwanych z innych funduszy. Środki z budżetu państwa w 2008 roku będą przeznaczane przede wszystkim na realizację zadań najpilniejszych oraz wymagających kontynuacji działań realizowanych w latach 2003-2007. W kolejnych latach powinny być rezerwowane w budżecie państwa środki na realizację zadań wynikających z KPUA.

# Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokydolit  treść tablic informacyjnych powinna być następująca:

"Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

  - szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

  - zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

  - szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

  - utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

  - oznakowanie opakowań;

  - magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady można przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

# Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości – Urząd Gminy w pierwszej kolejności będzie podejmował działania edukacyjno - informacyjne skierowane do mieszkańców. Na gminy nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna więc zadbać, aby formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, były dostępne w Urzędzie Gminy oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie internetowej Urzędu. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszników swoich działań wśród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości, gmina dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem.

- Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest - według trzech grup pilności.

- Aktualizacja Gminnego Planu gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

Nowelizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska (w tym rozporządzenia dotyczącego sporządzania Planów) oraz konieczność uwzględnienia komunalnych odpadów zawierających azbest, jakie powstaną po demontażu wyrobów azbestowych - powoduje konieczność aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Plan jest warunkiem ubiegania się o środki pomocowe (zadania i inwestycje ujęte w Planie - art. 16 ustawy o odpadach).

- Pozyskiwanie środków finansowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia m.in. ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska (z uwzględnieniem wymogu art. 16 ustawy o odpadach). Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. Gmina lub związek gmin. Inicjująca rola Gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa (dot. przedsiębiorców) lub Wójtowi Gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) i coroczna aktualizacja informacji o:

- - wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2),

- - wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (załącznik 3),

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

  - posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

  - zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

ZALECENIA I WYTYCZNE – POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM I WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

  - Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu w trakcie niewłaściwego demontażu azbestu i jego wyrobów,

  - Każdy mieszkaniec – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązany jest gminie, natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc – wojewodzie na terenie, których był lub jest wykorzystywany azbest przedłożyć informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2 niniejszego opracowania), o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (załącznik nr 3 niniejszego opracowania).

  - Informacje powyższe powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach, (jeden przekazywany do urzędu marszałkowskiego/urzędu gminy, drugi przechowywany przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji).

  - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stanowiących wg obowiązujących przepisów odpady niebezpieczne wymaga uzyskania zgody udzielonej przez starostę, specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne i przeszkolony w zakresie bhp przy postępowaniu z azbestem personel.

  - Starosta posiada wykaz specjalistycznych firm posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi – azbestem wytwarzanymi na terenie powiatu kołobrzeskiego (załącznik 4 niniejszego opracowania).

  - Unieszkodliwianie azbestu i jego wyrobów następuje poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne, istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Ze względu na to, że finanse przeznaczone są na realizację dużych projektów, właściciele powinny łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie ustanawiając przedstawiciela np. gminę lub związek gmin.

Załącznik 2 i 3 niniejszego opracowania - wg załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest / Dz.U. Nr 192 poz. 1876/.

# Załącznik nr 1   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) - wzór

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 04.71.649)

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.............................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej: .......................................................................

Pomieszczenie: ......................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) .........................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ....................................................

| Grupa/ Nr | Wyrób – rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny ...................

Stopień pilności I 65 i więcej punktów - (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II powyżej 35 do 60 punktów - (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III do 35 punktów - (ponowna ocena w terminie do 5 lat)

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

..............................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................................

Data  ..............................................

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

.

# Załącznik nr 2  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór

WZÓR - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres

.............................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres .............................

..............................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................

...............................................................................

3. Tytuł własności ...................................................

..............................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ......................................

...............................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) .................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .....................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5) ........

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i

substancji ..................................................................

..................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

...................................................................................

(podpis)                                            Data ..................

________________ _____________________________________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do

rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

# Załącznik nr 3   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór

WZÓR - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres .....................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...............................

.................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................

.................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................

.................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................

.................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............

7. Planowane usunięcia wyrobów: ...............................

a) sposób ...................................................................

b) przez kogo .............................................................

c) termin .....................................................................

8. Inne istotne informacje4) .........................................

(podpis) .................................... Data .........................

______________________________________________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

# Załącznik nr 4  Wykaz firm posiadających pozwolenie na usuwanie azbestu na terenie Powiatu Kołobrzeskiego

Wykaz podmiotów posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest - upoważniające do prowadzenia prac remontowo-budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kołobrzeskiego:

- PRTiA TERMOEXPERT

ul. Żurawia 24/7

00 – 515 Warszawa

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"

ul. Zamoyskiego 51

22 – 400 Zamość

- POPH "BUDMAR"

Na Skarpie 17

75 – 343 Koszalin

- PHU "JUKO"

Szczukowski Jerzy

ul. Zamurowa 8

97 – 300 Piotrków Trybunalski

- Ramid – Mirosław Dec

Al. Kowalskiego 1/54

03 – 288 Warszawa

- Zakład Ogólnobudowlany KOZBUD

Łubuszan 41 A

76 – 004 Sianów

- PPHU "EKO-MIX"

ul. Grabiczyńska 163

50 – 950 Wrocław

- Zakład Remontowo-Budowlany "Ambroży" Sp.J.

ul. Meissnera 1/3

03 – 982 Warszawa

- Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane

Sanit – Bud

ul. Armii Wojska Polskiego 28E/1

78 – 100 Kołobrzeg

- Marcin Murzyn

MAXMED Zakład Usługowo – Handlowy

ul. Źródlana 4

84 – 230 Rumia

- "ALBEKO" Sp.J.

gm. Skrwilno

87 – 510 Kotłowy

- Transport – Metalurgia Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62

97 – 500 Radomsko

- E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 269/1

60 – 179 Poznań

- Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe "LECHBUD" Sp. z o.o.

ul. Andrzeja Struga 82 b

70 – 777 Szczecin

- KASTOR Tomasz Janiszewski

Kolonia 19 B/2

67 – 321 Leszno

- AMTrans progres Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7

61 – 619 Poznań

- ALGADER-HOFMAN Sp. z o.o.

ul. Wółczyńska 133

01 – 919 Warszawa

- Wilkocki  Przedsiębiorstwo Budowlane

ul. Spiska 22

71 – 042 Szczecin

/teren miasta Kołobrzeg/

- BSC EKOPAL S.J.

ul. Smolańska 3

70 – 026 Szczecin

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DELTA"

Tomasz Wysocki

ul. Szyprów 12

75 – 207 Koszalin

/teren miasta Kołobrzeg/

- PPHU Abba Ekomed Sp. z o.o.

ul. Poznańska 152

87 – 100 Toruń

- PORTKA Sp. z o.o.

ul. VI Dywizji Piechoty 60

78 – 100 Kołobrzeg

- Sintac-Polska Sp. z o.o.

ul. Żegańska 1

04 – 713 Warszawa - Międzylesie

- Arkadis Ekokonrem

ul. Tarnogajska 18

50 – 512 Wrocław

- Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "WAKRO"

ul. Grudziądzka 48/1

82 – 500 Kwidzyn

- Lind Sp. z o.o.

Kędrzyno 24

78 – 133 Drzonowo

/teren gminy Siemyśl/

- T.K.J. Matuszewski  Spółka Jawna

ul. Por. Krzycha 5

86 – 300 Grudziądz

28."GAJAWI" P.P.H.U. Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/60

90 – 533 Łódź

29. Exito Grzegorz Marek

ul. Bema 9 B/20,

66 – 400 Gorzów Wlkp.

30. Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk

ul. Sienkiewicza 5/1

78 – 100 Kołobrzeg

31. STAN-FED

ul. Kasprowicza 29

75 – 320 Trzebiatów

32. F.H.U. „DREWKAR” Stanisław Karaś

ul. Sikorskiego 15/1

78 – 500 Drawsko Pomorskie

33. "ŁUK-BUD" Łukasz Mierzejewski

ul. Wieniotowo 23

78 – 111 Ustronie Morskie

Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, (grudzień 2008r.)

# Załącznik nr 5 Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – (przykładowe wnioski)

W N I O S E K

o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca:

…………………………….........................................................................

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji: .............................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ..................................... tytuł prawny do nieruchomości: ..................................

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

.................................................................................. nr ewidencyjny działki ...............

(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony

demontaż pokrycia dachowego / elewacji)

3. Rodzaj odpadów:......................................................................

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów:...................................................

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem

(łam)  zgodnie z prawdą.

....................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe: ................................................................................................

(wypełnia Urząd Gminy)

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Uwagi: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy.

.....................................................................................................................................

Załącznik nr .... do Regulaminu

Urząd Gminy  ...................

ul. ...................................

....-....  .............................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ

NA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY

WYMIANIE LUB

LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W

BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1.Dane o wnioskodawcy

1.1 Imię i nazwisko..................................................................................................

1.2 Data urodzenia...................................................................................................

1.3 Ulica......................................... nr domu...................... nr lokalu .......................

Kod pocztowy.................. Miejscowość............................ Województwo............

1.4 Telefon:..............................................................................................................

1.5 NIP.....................................................................................................................

1.6 Nazwa i adres urzędu skarbowego.........................................................................

1.7 Nazwa banku i numer rachunku:...........................................................................

2. Załączniki:

2.1   Kserokopia aktu własności budynku lub oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.

2.2   Kserokopia zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub

pozwolenia na budowę (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

2.3   Kopie faktur/y VAT lub kopie rachunku/ów wystawionych za przeprowadzoną utylizacje

azbestu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

2.4  Kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) powyższe dane i złożone dokumenty są prawdziwe.

m. ........................, dnia....................			...............................................

Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 6  Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |

| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad b |
| --- | --- | --- |
| Adres e | Adres d,e | Adres e |
| Telefon / fax | Telefon / fax d | Telefon / fax |
| Nr REGON | Nr REGON d | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |  |  |
| Kod odpadu: | Rodzaj odpadu: |  |
| Data | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d,i |
| Potwierdzenie przekazania odpadu Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu a Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu Data, pieczęć i podpis |

Uwaga: Karta przekazania odpadu sporządzana w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli

nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka

organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub wi ęcej prowadzących

działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać

wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu

odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez

posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być

stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta

przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie

jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego

działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla

odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla

odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

# Załącznik nr 7  Dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rymań

Dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymań, (stan na grudzień 2008r.) przedstawiono w tabeli poniżej.

| Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ulicy | Nr | Nazwa miejscowości | Rodzaj budynku | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Ilość | J.m. | Stopień pilności usunięcia |
| - | - | Rzesznikowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 23760 | kg | 2 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 330 | kg | 2 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 385 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1100 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1320 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 385 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1430 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Wiata | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | - | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 660 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 330 | kg | 1 |
| - | - | Starnin | Kurnik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | - | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1100 | kg | 1 |
| - | - | Rzesznikowo | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 9680 | kg | 2 |
| - | 1 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 2040 | kg | 2 |
| - | 1 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4180 | kg | 2 |
| - | 1 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 1 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 1 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 510 | kg | 2 |
| - | 1 | Skrzydłowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 390 | kg | 2 |
| - | 1 | Czartkowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3360 | kg | 2 |
| - | 1 | Czartkowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 1 | Czartkowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 1 | Rzesznikowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 390 | kg | 2 |
| - | 1 | Kinowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2200 | kg | 2' |
| - | 1 | Kinowo | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 1 | Gorawino | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 9515 | kg | 1 |
| - | 1 | Gorawino | Chlewik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 1 | Gorawino | Kurnik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 1a | Dębica | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 13860 | kg | 1 |
| - | 2 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1010 | kg | 2 |
| - | 2 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1620 | kg | 2 |
| - | 2 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 2 | Jaglino | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 610 | kg | 2 |
| - | 2 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 510 | kg | 2 |
| - | 2 | Kinowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3520 | kg | 2 |
| - | 2 | Kinowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 3 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1760 | kg | 2 |
| - | 3 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 920 | kg | '2 |
| - | 3 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 530 | kg | 2 |
| - | 3 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1830 | kg | 2 |
| - | 4 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 760 | kg | 2 |
| - | 4 | Czartkowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 610 | kg | 2 |
| - | 4 | Rzesznikowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 410 | kg | 2 |
| - | 4 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1100 | kg | 2 |
| - | 4 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 5 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2200 | kg | 2 |
| - | 5 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 5 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3470 | kg | 2 |
| - | 5 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2200 | kg | 2 |
| - | 5 | Starnin | Wiata | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 5 | Czartkowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 230 | kg | 2 |
| - | 6 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 7920 | kg | 2 |
| - | 6 | Dębica | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 6 | Dębica | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 6 | Skrzydłowo | 'Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1540 | kg | 2 |
| - | 6 | Skrzydłowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 6 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 7700 | kg | 2 |
| - | 6 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 6 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 7 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4180 | kg | 1 |
| - | 7 | Leszczyn | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 7 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3520 | kg | 2 |
| - | 7 | Drozdowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 7 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 7 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3740 | kg | 2 |
| - | 7 | Dębica | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 7 | Czartkowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1600 | kg | 2 |
| - | 7 | Rzesznikowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 320 | kg | 2 |
| - | 7 | Kinowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1230 | kg | 2 |
| - | 8 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 330 | kg | 3 |
| - | 8 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1010 | kg | 2 |
| - | 9 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 5560 | kg | 3 |
| - | 9 | Leszczyn | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 9 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 550 | kg | 2 |
| - | 9 | Rzesznikowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 170 | kg | 2 |
| - | 10 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1820 | kg | 2 |
| - | 10 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2288 | kg | 1 |
| - | 10 | Mirowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 10 | Czartkowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 300 | kg | 2 |
| - | 10 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 610 | kg | 2 |
| - | 11 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 280 | kg | 2 |
| - | 11 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4790 | kg | 2 |
| - | 11 | Skrzydłowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 11 | Skrzydłowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 11 | Czartkowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 530 | kg | 2 |
| - | 11 | Rzesznikowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 110 | kg | 2 |
| - | 11 | Gorawino | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 6600 | kg | 1 |
| - | 11 | Gorawino | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 11 | Gorawino | Wiata | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 12 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1210 | kg | 2 |
| - | 12 | Mirowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 6875 | kg | 1 |
| - | 12 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 12 | Mirowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 12 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 770 | kg | 2 |
| - | 12 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1270 | kg | 2 |
| - | 12 | Czartkowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 130 | kg | 2 |
| - | 12 | Gorawino | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 5500 | kg | 1 |
| - | 12 a | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4480 | kg | 2 |
| - | 12 a' | Rzesznikowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 12 a | Rzesznikowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 13 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2920 | kg | 2 |
| - | 13 | Leszczyn | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 13 | Mirowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 8030 | kg | 2 |
| - | 13 | Mirowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 13 | Mirowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 13 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5010 | kg | 2 |
| - | 13 | Drozdowo' | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 13 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 13 | Kinowo | '' | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 13490 | kg | 2 |
| - | 13 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2750 | kg | 1 |
| - | 13 | Gorawino' | Szopa | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 13 | Gorawino | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 14 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1270 | kg | 2 |
| - | 14 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3080 | kg | 2 |
| - | 14 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 14 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 14 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3080 | kg | 2 |
| - | 14 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 14 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1430 | kg | 2 |
| - | 14 | Skrzydłowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 14 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1650 | kg | 2 |
| - | 14 | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 3 |
| - | 14 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 3 |
| - | 14 | Kinowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 410 | kg | 2 |
| - | 14 a | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 15 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 330 | kg | 2 |
| - | 15 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1230 | kg | 2 |
| - | 15 | Kinowo | Chlewnia | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2420 | kg | 1 |
| - | 16 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1210 | kg | 2 |
| - | 16 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1320 | kg | 1 |
| - | 17 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 7260 | kg | 2 |
| - | 17 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 17 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3080 | kg | 2 |
| - | 17 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | '2' |
| - | 17 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 17 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1540 | kg | 2 |
| - | 17 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1270 | kg | 2 |
| - | 17 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3080 | kg | 2 |
| - | 17 | Rzesznikowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 17 | Kinowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 830 | kg | 2 |
| - | 18 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 18 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 6930 | kg | 2 |
| - | 18 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 18 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 18 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1650 | kg | 2 |
| - | 19 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 990 | kg | 2 |
| - | 19 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 6220 | kg | 2 |
| - | 19 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 19 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1650 | kg | 2 |
| - | 19 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 19 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3300 | kg | 1 |
| - | 19 | Rzesznikowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 20 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5390 | kg | 2 |
| - | 20 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 20 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1410 | kg | 2 |
| - | 20 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1870 | kg | 2 |
| - | 20 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 20 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | '6820' | kg | 2 |
| - | 20 | Rzesznikowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 20 | Rzesznikowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 20 | Kinowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1930 | kg | 2 |
| - | 21 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 6600 | kg | 2 |
| - | 21 | Leszczyn | Chlewnia | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 21 | Leszczyn | Wiata | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 21 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2640 | kg | 2 |
| - | 21 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 21 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione' | 220 | kg | 2 |
| - | 21 | Rzesznikowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 9900 | kg | 1 |
| - | 22 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 840 | kg | 2 |
| - | 22 | Kinowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3830 | kg | 2 |
| - | 22 | Kinowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 22 | Kinowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 22a/1 | Jarkowo' | 'Garaż' | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 231 | kg | 1 |
| - | 22a/7 | Jarkowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 462 | kg | 1 |
| - | 23 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3470 | kg | '' |
| - | 23 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 23 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3080 | kg | 2 |
| - | 23 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1540 | kg | 2 |
| - | 23 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 23 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1010 | kg | 2 |
| - | 23 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 610 | kg | 2 |
| - | 23 | Jarkowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1650 | kg | 1 |
| - | 23 | Kinowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 550 | kg | 2 |
| - | 24 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5940 | kg | 2 |
| - | 24 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 24 | Skrzydłowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4900 | kg | 2 |
| - | 24 | Skrzydłowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 24 | Skrzydłowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 24 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2530 | kg | 2 |
| - | 24 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 24 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 25 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2200 | kg | 2 |
| - | 25 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 25 | Kinowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1420 | kg | 2 |
| - | 26 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3960 | kg | 2 |
| - | 26 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 26 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 26 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2750 | kg | 2 |
| - | 26 | Jarkowo kolonia | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4884 | kg | 2 |
| - | 27 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 770 | kg | 2 |
| - | 27 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3800 | kg | 2 |
| - | 27 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 27 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 27 | Rzesznikowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 550 | kg | 2 |
| - | 28 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1870 | kg | 2 |
| - | 28 | Rzesznikowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 260 | kg | 2 |
| - | 29 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 350 | kg | 2 |
| - | 29 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 7760 | kg | 2 |
| - | 29 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 29 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 29 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5170 | kg | 2 |
| - | 29 | Rzesznikowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 29 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1771 | kg | '1' |
| - | 30 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4070 | kg | 2 |
| - | 30 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 30 | Rzesznikowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 550 | kg | 2 |
| - | 30 | Kinowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1220 | kg | 2 |
| - | 31 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 31 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 390 | kg | 2 |
| - | 31 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2750 | kg | 2 |
| - | 31 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 31 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2310 | kg | 1 |
| - | 32 | Dębica | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 352 | kg | 2 |
| - | 32 | Dębica | Szopa | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1209,45 | kg | 1 |
| - | 32 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 630 | kg | 2 |
| - | 32 | Rzesznikowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1980 | kg | 2 |
| - | 32 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2970 | kg | 1 |
| - | 32 | Gorawino | Chlewik | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 32/1 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1209,45 | kg | 1 |
| - | 32/1 | Dębica | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 352 | kg | 1 |
| - | 33 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 510 | kg | '' |
| - | 33 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4400 | kg | 1 |
| - | 33 | Gorawino | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 35 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1890 | kg | 2 |
| - | 35 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1930 | Kg | 2 |
| - | 35 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4820 | kg | 2 |
| - | 35 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 35 | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 36 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1540 | kg | 2 |
| - | 36 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1320 | kg | 2 |
| - | 36 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2420 | kg | 2 |
| - | 36 | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2420 | kg | 2 |
| - | 36 a | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1990 | kg | 2 |
| - | 38 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1600 | kg | 2 |
| - | 38 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 792 | kg | 1 |
| - | 39 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3410 | kg | 2 |
| - | 39 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 39 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1100 | kg | 2 |
| - | 39 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 190 | kg | 2 |
| - | 39 a | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 760 | kg | 2 |
| - | 40 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1980 | kg | 2 |
| - | 40 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 40 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 660 | kg | 2 |
| - | 41 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2380 | kg | 2 |
| - | 41 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 41 | Dębica | 'Budynek mieszkalny' | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 41 | Dębica | 'Stodoła' | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 41 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1200 | kg | 2 |
| - | 41 | Rzesznikowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 42 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 130 | kg | 2 |
| - | 42 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5280 | kg | 2 |
| - | 42 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 42 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 42 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 150 | kg | 2 |
| - | 43 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 4400 | kg | 1 |
| - | 43 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 43 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1320 | kg | 2 |
| - | 43 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 230 | kg | 2 |
| - | 43 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 6050 | kg | 2 |
| - | 43 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 43 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 44 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 11110 | kg | 2 |
| - | 44 | Leszczyn | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 44 | Leszczyn | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 44 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3410 | kg | 2 |
| - | 44 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 44 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 260 | kg | 2 |
| - | 45 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2530 | kg | 2 |
| - | 46 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 2530 | kg | 2 |
| - | 46 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 46 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1940 | kg | 2 |
| - | 47 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 11060 | kg | 2 |
| - | 47 | Dębica | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 47 | Dębica | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 47 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 3800 | kg | 2 |
| - | 47 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 47 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 47 | Starnin | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 660 | kg | 1 |
| - | 47 | Starnin | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 1 |
| - | 48 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione' | 3800 | kg | 2 |
| - | 48 | Drozdowo | Garaż | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 48 | Drozdowo | Stodoła | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' |  |  | 2 |
| - | 48 | Starnin | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 950 | kg | 2 |
| - | 49 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 1540 | kg | 2 |
| - | 49 | Dębica | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 280 | kg | 2 |
| - | 49 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | 'Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 5170 | kg | 2 |
| - | 49 | Drozdowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 49 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 49 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 300 | kg | 1 |
| - | 49 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 51 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1600 | kg | 2 |
| - | 51 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3800 | kg | 2 |
| - | 51 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1010 | kg | 2 |
| - | 51a | Leszczyn' | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 660 | kg | 2 |
| - | 52 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 200 | kg | 2 |
| - | 52 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 77220 | kg | 2 |
| - | 52 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 52 | Drozdowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 52 | Drozdowo | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 52 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3270 | kg | 2 |
| - | 52 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 52 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 53 | Leszczyn | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3740 | kg | 1 |
| - | 53 | Leszczyn | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 53 | Drozdowo | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 6330 | kg | 2 |
| - | 53 | Drozdowo | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 53 | Drozdowo | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 53 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1010 | kg | 2 |
| - | 54 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3080 | kg | 2 |
| - | 55 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1650 | kg | 2 |
| - | 55 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie' | 790 | kg | 2 |
| - | 56 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 220 | kg | 2 |
| - | 56 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3710 | kg | 2 |
| - | 56 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 56 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 57 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 170 | kg | 2 |
| - | 58 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 660 | kg | 2 |
| - | 58 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3300 | kg | 2 |
| - | 59 | Dębica | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 330 | kg | 2 |
| - | 60 | Gorawino | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 880 | kg | 1 |
| - | 60 | Gorawino | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 61 | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 390 | kg | 2 |
| - | 61 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 320 | kg | 2 |
| - | 61 | Gorawino | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3960 | kg | 1 |
| - | 61 | Gorawino | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 62 | Gorawino | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 11000 | kg | 1 |
| - | 62 | Gorawino | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 62 | Gorawino | Chlewik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 62 | Gorawino | Kurnik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| - | 65 | Starnin | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | '220' | kg | '' |
| - | 66 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | '1840' | kg | 2 |
| - | 66 a | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | '440' | kg | 2 |
| - | 66 b | Dębica | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 880 | kg | 2 |
| - | 67 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1270 | kg | 2 |
| - | 68 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2220 | kg | 2 |
| - | 68 | Starnin | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| - | 69 | Gorawino | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1100 | kg | 1 |
| - | 69 | Starnin | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 760 | kg | 2 |
| Kolejowa | Gadula | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 610 | kg | 2 |
| Kolejowa | 1 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 530 | kg | 2 |
| Kolejowa | 2 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 790 | kg | 2 |
| Kolejowa | 3 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 760 | kg | 2 |
| Kolejowa | 4 | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4400 | kg | 1 |
| Kolejowa | 4 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Kolejowa | 5 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3590 | kg | 2 |
| Kolejowa | 8 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 850 | szt | 2 |
| Kolejowa | 9 b | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 910 | kg | 2 |
| Kolejowa | 9 c | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 310 | kg | 2 |
| Koszalińska | Zgkim | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4650 | kg | 2 |
| Koszalińska | 3 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2090 | kg | 2 |
| Koszalińska | 3 | Rymań | 'Stodoła' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 4 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 17080 | kg | 2 |
| Koszalińska | 4 | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 4 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 4 a | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1210 | kg | 2 |
| Koszalińska | 7 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2780 | kg | 2 |
| Koszalińska | 7 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 7/1 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1661 | kg | 1 |
| Koszalińska | 7/1 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 1 |
| Koszalińska | 7/2 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 770 | kg | 1 |
| Koszalińska | 7/3 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1298 | kg | 1 |
| Koszalińska | 7/4 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1298 | kg | 1 |
| Koszalińska | 7/1a | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1056 | kg | 1 |
| Koszalińska | 9 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 530 | kg | '' |
| Koszalińska | 11/1 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 660 | kg | 1 |
| Koszalińska | 12 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1300 | kg | 2 |
| Koszalińska | 12a | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1210 | kg | 1 |
| Koszalińska | 14 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1300 | kg | 2 |
| Koszalińska | 14 a | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 760 | kg | 2 |
| Koszalińska | 15 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1610 | kg | 2 |
| Koszalińska | 15 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 16 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 390 | kg | 2 |
| Koszalińska | 18 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3210 | kg | 2 |
| Koszalińska | 19 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2380 | kg | 2 |
| Koszalińska | 22 a | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 6160 | kg | 1 |
| Koszalińska | 22 a | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 6160 | kg | 1 |
| Koszalińska | 22 a | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Koszalińska | 22/a | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4400 | kg | 1 |
| Koszalińska | 24 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1320 | kg | 1 |
| Koszalińska | 27 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 7690 | kg | 2 |
| Koszalińska | 39 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3080 | kg | 2 |
| Koszalińska | 39/1 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2750 | kg | 1 |
| Koszalińska | 39/2 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2750 | kg | 1 |
| Krótka | 1 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 610 | kg | 2 |
| Leśna | G | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2200 | kg | 2 |
| Leśna | 1 | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2130 | kg | 2 |
| Leśna | 1 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Leśna | 3 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2530 | kg | 2 |
| Nowa | G | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1450 | kg | 2 |
| Osiedlowa | G | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3000 | kg | 2 |
| Osiedlowa | 1/4 | Rymań | Chlewik | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 176 | kg | 1 |
| Polna | G.1 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4690 | kg | 2 |
| Polna | G.2 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 130 | kg | 2 |
| Polna | G.3 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 220 | kg | '2' |
| Słoneczna | 2 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 5940 | kg | 1 |
| Słoneczna | 2 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Słoneczna | 2 | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Słoneczna | 3 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 1440 | kg | 2 |
| Sportowa | G | Rymań | Garaż | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 200 | kg | 2 |
| Sportowa | 7 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 2040 | kg | 2 |
| Sportowa | 7 | Rymań | Stodoła | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |  | 2 |
| Szkolna | Pom g | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 280 | kg | 2 |
| Wiejska | Barak | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 4250 | kg | 2 |
| Wiejska | 1/1 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 858 | kg | 1 |
| Wiejska | 1/3 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 605 | kg | 1 |
| Wiejska | 1/4 | Rymań | Budynek mieszkalny | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 616 | kg | 1 |
| Wiejska | 5 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 5310 | kg | 2 |
| Wiejska | 6 | Rymań | '' | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | 3860 | kg | 2 |

* zgodnie (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649)

- I stopień pilności > 65 punktów – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

- II stopień pilności 40-60 punktów – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku

- III stopień pilności < 35 punktów – ponowna ocena w terminie do 5 lat

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Rymań, (dane: grudzień 2008r.)

# Załącznik nr 8  Schematy postępowania i procedur związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Źródło: www.mgip.gov.pl

Źródło: www.mgip.gov.pl

POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Źródło: www.mgip.gov.pl

PRACE POLEGAJĄCE NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, WYTWARZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, WRAZ 
Z OCZYSZCZANIEM OBIEKTU, TERENU, INSTALACJI Z AZBESTU.

Źródło: www.mgip.gov.pl

PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Źródło: www.mgip.gov.pl

SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH LUB W WYDZIELONYCH KWATERACH PRZEZNACZONYCH DO WYŁĄCZNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

# Załącznik nr 9 Stan prawny – regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Akty prawne regulujące użytkowanie, usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zmian.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39,
 poz. 251 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 
poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmian.).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 poz. 1671 z późn. zmian.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr  216 poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 października 2003r. w spawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U. Nr 192 poz. 1876).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280 poz. 2771).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175 poz.1439).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 12 poz. 1206)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) – zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach w 1998 r., a od 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Ustawa ta praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) – określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku, unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadziła obowiązek opracowywania Planów gospodarki odpadami na szczeblu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718). Zawiera zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art., jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2008r. 
Nr 25 poz. 150 ze zm.) – określa zasady ochrony środowiska i warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemów pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się on znajduje.

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) – reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określonych ustawą. W art. 54 odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, transportu i środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) – reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych w tym niebezpiecznych. Określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) – określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst umowy ADR (Dz.U. Nr 30, poz. 287 z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozów materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19, poz. 231) – określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych z terminem obowiązywania od dnia 
1 stycznia 1997 r.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny (z 1998 r. Dz.U. Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77, 
z 2002 r. Nr 1, poz. 11, z 2003 r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska, określa corocznie w drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym znajdują się:

- płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe,

- uszczelki z tych płyt,

- azbest włóknisty.

Są to wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb, m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w nw. grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

(* - oznacza odpady niebezpieczne).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213) – określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach – przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737) – określa wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) – określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy – pyłów zawierających azbest:

- pyły zawierające azbest chryzotyl – 1,0 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3,

- pyły zawierające azbest krokidolit – 0,5 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – jednolity tekst umowy ADR (Dz.U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych wg wymagań ADR.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 
Nr 236, poz. 1987 z późn. zm.). Określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń na ich powadzenie. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać świadectwo ukończenia kursu dokształcajacego kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka województwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 237, poz. 2011) – określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) – określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zwierające azbest).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest w ilości nie niższej 200 ton rocznie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 µg/m3 w ciągu godziny i 250 µg/m3 dla roku kalendarzowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Oznacza to, że odpady obu rodzajów mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 06 01* i 17 06 05*.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23).

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa główne kierunki działania w okresie 30-tu lat, potrzebne środki na realizację "Programu...", a także podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest w całym kraju oraz poszczególnych województwach.

Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest

nw. obowiązki i sposób postępowania określają:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. .Nr 216  poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz.649).

OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PRZY UŻYTKOWANIU OBIEKTÓW I TERENÓW Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

1.     PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POPRZEZ WYKONANIE SPISU Z NATURY

Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004 r. Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji dotyczących:

- wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania

- wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

określają załącznik nr 2 i 3 do niniejszego opracowania.

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie). Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio: wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzania następnej informacji.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

2.  SPORZĄDZENIE "OCENY STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 1 niniejszego opracowania). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

3.    OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA LUB INSTALACJE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST – ODPOWIEDNIM ZNAKIEM OSTRZEGAWCZYM DLA AZBESTU,

4.  OPRACOWANIE I WYWIESZENIE NA WIDOCZNYM MIEJSCU INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST,

5. ZAZNACZENIE NA PLANIE SYTUACYJNYM TERENU MIEJSC Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.

6. OPRACOWANIE COROCZNEGO PLANU KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA DLA POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW, PRZY USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW LUB TERENÓW.

1.  IDENTYFIKACJA AZBESTU W WYROBACH PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA PRZEZ UPRAWNIONE LABORATORIUM

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest zobowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2.  ZGŁOSZENIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZANIU LUB USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO WŁAŚCIWEGO ORGANU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

3.   UZYSKANIE OD WYKONAWCY PRAC, PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT I OCZYSZCZENIA Z AZBESTU, A NASTĘPNIE PRZECHOWYWAĆ JE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 5-LAT, WRAZ Z INNĄ DOKUMENTACJĄ BUDYNKU, BUDOWLI, INSTALACJI LUB URZĄDZENIA ORAZ TERENU.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC ZWIĄZANYCH Z USWANIEM AZBESTU ORAZ POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

1.    Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych (zgodnie z ww. ustawą o odpadach), przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- uzyskania, od organu ochrony środowiska – wojewoda / starosta - decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie (jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami),

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, (pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne),

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, (plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach),

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, (zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach).

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy określa w/w rozporządzenie (Dz.U. Nr 71 poz.649).

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m.in. poprzez:

- odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon,

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie azbestem" bądź "Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem"

- przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

SKŁADOWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 
17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów.