Nr sprawy: ZP.271.2.2014

Rymań, dnia 19.02.2014 r.

Gmina Rymań

78-125 Rymań

fax (94) 353-48-14, tel. (94) 358-31-27

bip.ryman.pl, e-mail: ug@ryman.pl,

województwo zchodniopomorskie, powiat kołobrzeski

NIP : 671-18-08-627, Regon : 330920720

godz. urzędowania : 7:15 – 15:15

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn.zm.) 
- zwanej dalej "ustawą  P.z.p." oraz nieuregulowanych ustawą, przepisy – Kodeks Cywilny.

Projekt realizowany jest w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” w obszarze D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

- Nazwa oraz adres Zamawiającego                                                                                      Nazwa Zamawiającego:   Gmina Rymań

Adres:                                ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

REGON:                            330920720

NIP:                                   671-18-08-627

- Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

- Miejsce publikacji ogłoszenia  o przetargu

- W Biuletynie  Zamówień Publicznych dnia 19.02.2014 r. nr ogłoszenia 33075-2014

- w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Rymań

- na stronie internetowej bip.ryman.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie wg  CPV: 34.12.10.00-1 Autobusy i autokary

- Przedmiotem zamówienia jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego)  fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 na wózkach inwalidzkich.

- Warunki techniczne  związane z przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 6 do   SIWZ.

- Przedmiot zmówienia musi ponadto spełniać następujące warunki:

    - Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym                z 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze zm. oaz spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.                z 2013 r.,  poz. 951, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

    - Być zgodny z normami PN dla odpowiednich parametrów infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi.

    - Posiadać aktualne świadectwo homologacji potwierdzające parametry proponowanego   pojazdu dołączone do oferty.

    - Świadectwo homologacji windy do załadunku i rozładunku osób niepełnosprawnych

dołączone do oferty.

- Informacje dodatkowe:

    - Gwarancja (okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu   umowy) min 36 miesiące (bez limitu kilometrów).

    - Rękojmia (przedłużona o okres 30 miesięcy od upływu ustawowego terminu rękojmi).

    - Czas serwisu prowadzonego przez Wykonawcę po okresie gwarancji na podstawie indywidualnych zleceń min. 10 lat.

    - Czas dostawy części zamiennych po zakończeniu produkcji przedmiotu zamówienia min. 10 lat.

    - Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy min. 1              w województwie  zachodniopomorskim lub w województwach ościennych.

    - Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po pozytywnej inspekcji techniczno – jakościowej.

    - Samochód winien być fabrycznie nowy – rok produkcji 2013 r. lub 2014 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych do wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne              w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

- Wraz z autobusem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu,  książkę przeglądów serwisowych, dokumenty rejestracyjne pojazdu) oraz dwa komplety kluczyków.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę do dnia 15.07.2014 r.

- Oferty częściowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Ofert wariantowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

- Inne informacje

Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej

2)  zamówień uzupełniających

3)  przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

- Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w pkt 1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczenia umowy regulującej  współpracę tych Wykonawców, która będzie zawierała co najmniej:

  - zobowiązanie do realizacji  wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                  z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w zamówieniu, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.  Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją   niniejszego zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą                 w walucie polskiej.

10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:                                                         opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowy warunek musi być spełniony przez każdego z nich), Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonych przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ);

- posiadają wiedzę i doświadczenie: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza  i doświadczenie),  Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                   Posiadane doświadczenie należy udokumentować składając wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz                             z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa ta została wykonana należycie.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonych przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ);

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:                                         opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonych przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ);

- sytuacji ekonomicznej i finansowej: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:  Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonych przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ); Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej                            550.000 złotych.

- Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych       (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3/3a do SIWZ.

2. Opis sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu.

- Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków wyszczególnionych w SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  dokonywana zostanie zgodnie           z formułą  „spełnia - nie spełnia”.

- Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

- Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

- Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony                   z postępowania, a jego oferta odrzucona.

- Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

- Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach   zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

11.  Wykaz  oświadczeń  i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest  złożyć:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu o którym mowa w art.22  ust.1  ustawy – złącznik nr 2 do SIWZ,

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie trzech dostaw  odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie złącznik nr 5 do SIWZ.

  - Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wiązanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 550.000 złotych.

  - Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych –  załącznik nr 3/3a               do SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji               o działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają wszyscy Wykonawcy.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają wszyscy Wykonawcy.

Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawidłowości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331,  z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 do SIWZ);

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

  - Dane techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego samochodu.

  - Aktualne świadectwo homologacji potwierdzające parametry proponowanego pojazdu.

  - Aktualne świadectwo homologacji windy do załadunku osób niepełnosprawnych.

  - Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych stanowiące załącznik nr 4.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1).e), 11.1).f),  SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu;

  - Jeżeli w kraju, miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa    w pkt 11.3).a) SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie,         w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim  z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać sobie pisemnie, za pomocą faksu na nr 94 35 34 814 lub drogą elektroniczną ug@ryman.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

    - Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

- Małgorzata Tkacz – tel. (94) 35 34 821

- Jakub Och             - tel. (94) 35 34 825

13. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

14. Termin związania ofertą.

- Terminu związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi-  30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składnia ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, pod rygorem nieważności, by oferta była przygotowana w formie pisemnej  zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane przez oferentów wymagają formy pisemnej.

- Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składający ofertę winien zastrzec jakie dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane innym oferentom.

- Nie zastrzeżone przez oferenta informacje z oferty mogą być udostępnione do wglądu innym oferentom biorącym udział w postępowaniu, po pisemnym złożeniu wniosku, w ustalonym przez zamawiającego miejscu i czasie.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca zamieści ofertę w zaklejonym nieprzezroczystym opakowaniu

(np. koperta)  zaadresowanym i opisanym z oznaczeniem

Adres Zamawiającego Oferta – Przetarg na : Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań nie otwierać przed 04.03.2014 r. godz. 10.10 Adres składającego ofertę

- Wszystkie strony oferty muszą być spięte, zszyte w sposób zapobiegający możliwości                  jej dekompletowania.

- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

16.   Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8., pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

17.  Zmiany i wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak            i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                i zaadresowane w ten sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

    - Składanie ofert.

Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań – pokój nr 13.

Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2014r. o godz. 10.00

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone

Wykonawcom bez otwierania.

    - Otwarcie ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2014r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Rymań, sala konferencyjna (pokój nr 7)

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone nie zostaną otwarte i  zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie  otwarcia ofert.  Informacje  te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

19. Opis sposobu obliczania ceny.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym wycenę związaną z kosztami dostawy i montażu urządzeń. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,             a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty               z należytą starannością.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie              z dokładnością do groszy (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC -  ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa cena, na podstawie podanej w ofercie  cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy.

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

  - O miejscu i  dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi  niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający  wybierze  ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych  ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

22.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny podanej  w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Świdwinie  Oddział Rymań                                                                              Nr  konta 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014

z podaniem tytułu:  „zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

„Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań”

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia).

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wygaśnięcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż określonej  w ustawie Pzp. art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy  może nastąpić: 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Wszelkie postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

24. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

25. Załączniki do SIWZ:                                                                                                                       nr 1 – formularz ofertowy                                                                                                                                      nr 2 – oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 1-3  P.z.p.                                                                                                            nr 3/3a – oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2  P.z.p.                                                                                      nr 4 – oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych                                                                                                                                                  nr 5 –  wykaz wykonanych dostaw                                                                                                                                   nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                                            nr 7 – Informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej                             nr 8 – wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa Wykonawcy:

- .......................................................................................................

Ulica: ............................................... nr domu .........nr lokalu ............

Kod pocztowy: _ _ - _ _ _ miejscowość: .............................................

Powiat: ...........................................

województwo: ........................................................

NIP: _ _ - - _ _ - _ _ - _ _ _   REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

e -mail: ......................................................

Bank : .................................................................................

Nr konta: ........................................................................................

STRESZCZENIE OFERTY

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego                 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczamy, że:

Cena jednostkowa samochodu brutto wynosi ......................................zł

(słownie: ..................................................................).

Cenna netto …………………… zł

Wartość podatku …………………… zł.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert:

Termin wykonania zamówienia : .......................................

Gwarancja: ……………………………………………..

Rękojmia: ......................................................

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

……….......................................................

(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”

zgodnie z  art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907                   ze zm.). oświadczam/y, że w myśl art. 22 ust. 1 w/w ustawy,

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

...................................

(miejscowość i data)

…………….………….…………………

(podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

załącznik nr 3 do SIWZ

.........................................

Pieczęć wykonawcy

- Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”

reprezentując Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie*

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

....................................

(miejscowość i data)

………….………………………………………        (podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA

* w miejscu tym – w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzględnie należy wpisać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną – wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik oraz w imieniu własnym składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3a do SIWZ

- Oświadczenie

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

– art. 24 ust. 1 pkt 2

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”

Oświadcza/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

....................................

(miejscowość i data)

……………..………….…………………

(podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

.........................................

adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w zakresie warunków przedmiotowych

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego               w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań” oferujemy wykonanie zamówienie na zasadach:

| Warunki przedmiotowe/kontraktowe | Wymagane (zgodnie z warunkami umowy) | Oferowane * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Gwarancja (okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy) | min 36 miesięcy bez limitu kilometrów |  |
| Rękojmia (okres rękojmi liczy się od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy) | Przedłużona o okres 30 miesięcy od upływu ustawowego terminu rękojmi |  |
| Czas serwisu prowadzonego przez Wykonawcę po okresie gwarancji na podstawie indywidualnych zleceń | min 10 lat |  |
| Czas dostawy części zamiennych po zakończeniu produkcji przedmiotu zamówienia | min 10 lat |  |
| Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy | min 1 w województwie zachodniopom. lub woj. ościennych |  |

* warunki z kolumny 3 zostaną wprowadzone do umowy zawartej z tym Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza

....................................................................

(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego pn:

„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”

przedstawiamy:

Doświadczenie zawodowe

Wykaz zawierający co najmniej jedną dostawę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonania co najmniej trzy dostawy fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,  z podaniem jej wartości oraz dat                  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie (referencje).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Inwestor (zamawiający) / nazwa, adres, telefon / | Data wykonania zamówienia | Wartość brutto zamówienia PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

....................................

(miejscowość i data)                                                       ………………………………………

(podpis  osoby lub osób uprawniony

Do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

# Minimalne wymagania dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań”.

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik |  | Silnik |
| 1.1. | Zakupione pojazdy będą spełniały wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz przepisów powiązanych. Samochody i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zwanego dalej rozporządzeniem. |  |  |
| 1.2. | Wysokoprężny rzędowy, sześcio lub ośmio cylindrowy |  |  |
| 1.3. | Turbodoładowany z chłodzeniem powietrza doładowanego |  |  |
| 1.4. | Moc od 180 do 220 kW, poj. Skokowa silnika od 5 dm3 do 8dm3 |  |  |
| 1.5. | Spełniający min. Normę Euro 4 |  |  |
| 1.6. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegi | nie mniejsza niż 95 km/h. |  |
| 1.7. | Liczba osi – 2 ( napęd osi tylnej) |  |  |
| 1.8. | Ogranicznik prędkości do 100 km/h + legalizacja |  |  |
| 2. | Skrzynia biegów: |  | : |
| 2.1. | Mechaniczna – ilość biegów 6 |  |  |
| 2.2. | Zsynchronizowana |  |  |
| 2.3. | Bieg wsteczny |  |  |
| 3. | Liczba osi: |  |  |
| 3.1. | 2 osie |  |  |
| 3.2. | Oś przednia – 2 poduszki + 2 amortyzatory |  |  |
| 3.3. | Oś tylnia – 4 poduszki + 4 amortyzatory |  |  |
| 3.4. | Obręcz koła – 7,5/19,5 |  |  |
| 3.5. | Ogumienie bezdętkowe 285/70 R19,5 |  |  |
| 4. | Układ hamulcowy |  |  |
| 4.1. | Dwuobwodowy układ pneumatyczny na dwa siłowniki osi przedniej i osi tylnej |  |  |
| 4.2. | Hamulce tarczowe osi przedniej i osi tylnej |  |  |
| 4.3. | Układ ABS,ASR |  |  |
| 4.4. | Hamulec postojowy – sterowany z pulpitu kierowcy |  |  |
| 4.5. | Osuszacz powietrza |  |  |
| 4.6. | Odolejacz |  |  |
| 5. | Instalacja elektryczna |  |  |
| 5.1. | Napięcie 24V |  |  |
| 5.2. | Alternator min 90A-28V |  |  |
| 5.3. | Dwa akumulatory o poj: 180 lub 220 Ah, gniazdo umożliwiające rozruch zewnętrzny i ładowanie akumulatora. |  |  |
| 5.4. | Wyłącznik główny prądu |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa |  |  |
| 6.1. | Wykonany z blachy nierdzewnej lub tworzywa sztucznego |  |  |
| 6.2. | Pojemność: od 180 do 220 dm3 |  |  |
| 7. | Podłoga |  |  |
| 7.1. | Sklejka wodoodporna |  |  |
| 7.2. | Wykładzina przeciwpoślizgowa gładka |  |  |
| 7.3. | Grubość sklejki: od 15 do 22 mm |  |  |
| 8. | Drzwi |  |  |
| 8.1. | Ilość drzwi - 2 |  |  |
| 8.2. | Otwierane na zewnątrz |  |  |
| 8.3. | Sterowanie automatyczne z kokpitu kierowcy |  |  |
| 8.4. | System zabezpieczjący pasażera przed „ściśnięciem” |  |  |
| 9. | Przestrzeń bagażowa |  |  |
| 9.1. | Podpodłogowa |  |  |
| 9.2. | Objętość min 3 m3 |  |  |
| 9.3. | Klapy bagażnika otwierane automatycznie za pomocą siłowników olejowych lub siłowników gazowych lub sprężyn automatycznych bądź inny system wskazany przez wykonawcę |  |  |
| 10. | Okna i wentylacja |  |  |
| 10.1. | Okna boczne wklejane do wnęk (górna część przesuwna) |  |  |
| 10.2. | Szyba tylna i przednia wklejana |  |  |
| 10.3. | Szyba przednia podgrzewana elektrycznie |  |  |
| 10.4. | Ogrzewanie wodne z układu silnika |  |  |
| 10.5. | Webasto z programatorem elektronicznym |  |  |
| 10.6. | Przedział pasażerski: grzejniki konwektorowe lub nagrzewnice (sterowanie trybem pracy nadmuchu) |  |  |
| 10.7. | Wentylacja naturalna + wymuszona: min. Dwa wywietrzniki dachowe + wentylatory nawiewowe |  |  |
| 11. | Oświetlenie wnętrza |  |  |
| 11.1. | Oświetlenie przedziału pasażerskiego |  |  |
| 11.2. | Oświetlenie stanowiska kierowcy: niezależne od przedziału pasażerskiego |  |  |
| 12. | Wyposażenie przedziału pasażerskiego |  |  |
| 12.1. | Fotele pasażerów wysokie, miękkie, sztywne, uchwyt od strony przejścia, sztywny zagłówek, zagłówek |  |  |
| 12.2. | Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów |  |  |
| 12.3. | Zasłonki tekstylne do wysokości 1/3 okna liczonej od góry okna |  |  |
| 12.4. | Dwa kosze na odpady zamontowane w przedniej i tylnej części przedziału pasażerskiego |  |  |
| 13. | Stanowisko kierowcy |  |  |
| 13.1. | Fotel kierowcy pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa |  |  |
| 13.2. | Regulowana kolumna kierownicza |  |  |
| 13.3. | Lustro wewnętrzne |  |  |
| 13.4. | Zalegalizowany Tachograf cyfrowy ( rolka papieru + instrukcja obsługi w języku polskim) |  |  |
| 13.5. | Roleta lub żaluzja przeciwsłoneczna okna kierowcy i szyby przedniej. Możliwość zasłonięcia szyby przedniej całej |  |  |
| 13.6. | Radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem, mikrofonem, głośnikami w przedziale pasażerskim |  |  |
| 13.7. | Schowek lub szafka kierowcy |  |  |
| 13.8. | Wskaźnik prędkości + obrotomierz |  |  |
| 13.9. | Wskaźnik poziomu paliwa, czujnik ciśnienia oleju, czujnik temp. Płynu chłodzenia, wskaźnik układu hamulcowego |  |  |
| 14. | Wyposażenie zewnętrzne |  |  |
| 14.1. | Wycieraczki + spryskiwacze szyby przedniej |  |  |
| 14.2. | Dwa lustra zewnętrzne podgrzewane sterowane elektrycznie |  |  |
| 14.3. | Zaczep holowniczy |  |  |
| 14.4. | Fartuchy kół osi przedniej i tylnej gumowe |  |  |
| 14.5. | Ekran podsilnikowy z tworzywa |  |  |
| 14.6. | Reflektory i światła zewnętrzne |  |  |
| 15. | Wyposażenie autobusu |  |  |
| 15.1. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 15.2. | Dwie gaśnice |  |  |
| 15.3. | Dwa kliny pod koła |  |  |
| 15.4. | Apteczka pierwszej doraźnej pomocy |  |  |
| 15.5. | Młoteczki do szyb |  |  |
| 15.6. | Pełnowymiarowe koło zapasowe + kpl narzędzi do montażu i demontażu koła |  |  |
| 15.7. | Dwa podnośniki hydrauliczne |  |  |
| 15.8. | Kołpaki z blachy nierdzewnej lub tworzywa sztucznego |  |  |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 16.1. | Zamontowana urządzenie ViaBox |  |  |
| 16.2. | Dwie tablice ( 40/40 „uwaga dzieci” zamontowane z przodu i tyłu pojazdu, szybki montaż i demontaż) |  |  |
| 16.3. | System automatycznego włączania świateł awaryjnych po otworzeniu drzwi |  |  |
| 16.4. | Dwie lampy błyskowe z tyłu na dachu ( załączane automatycznie po otworzeniu drzwi) |  |  |
| 17 | Przewóz osób niepełnosprawnych |  |  |
| 17.1. | Sposób załadunku: winda automatyczna lub załadunek ręczny |  |  |
| 17.2. | System mocowania wózków, szybki montaż i demontaż |  |  |
| 17.3. | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  |  |
| 17.4. | Kolor nadwozia (do uzgodnienia) |  |  |
| 17.5. | Oznaczenie pojazdu( symetrycznie w połowie ścian bocznych napis „GMINA RYMAŃ, na drzwiach przednich logo gminy + dane kontaktowe) , naklejka „inwalida” z przodu i tyłu pojazdu |  |  |
| 18. | Ilość miejsc siedzących: od 39 do 45 (w tym dwa wózki inwalidzkie po uprzednim demontażu części foteli z przedziału pasażerskiego) |  |  |
| 18.1. | Centralny układ smarowania |  |  |
| 19. | Poręcze zamontowane w wejściu do autobusu |  |  |

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego.

Miejscowość   .........................., data  ..............2014 r.

..........................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.................., dnia ................................... roku

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań „ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

INFORMACJA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na                    dostawę fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

informuję/my, że

nie należę/my do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku                        o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), o której mowa                             w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość............................dnia......................2013 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 									   podpis osoby(osób)  uprawnionej/ych										       do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

# WZÓR   UMOWY

zawarta w dniu ………. 2014 roku  w Rymaniu, pomiędzy:

Gminą Rymań                                                                                                                                      z siedzibą: ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

NIP 671-18-08-627

REGON 330920720

zwanym dalej „Zamawiającym”                                                                                                                                             reprezentowaną przez  Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań

a

firmą ……………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………..

NIP

REGON                                                                                                                                            zwanym dalej  „Wykonawcą”,                                                                                                 prezentowaną  przez: …………………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

      - Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań” zgodnie                   z ofertą  z dnia ……………2014 r.

      - Wykonawca gwarantuje dostawę  fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Autobus winien  być fabrycznie nowy - rok produkcji ……………...

      - W ramach niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy jako sprzedającego należy także:

- zapewnienie aby autobus był wydany z pełnym zbiornikiem paliwa,

- zarejestrowanie pojazdu na czas określony nie krótszy niż 30 dni od dnia jego        wydania faktycznego,

- ubezpieczenie autobusu w zakresie odpowiedzialności cywilnej i auto casco  na czas nie krótszy niż 48 godzin od momentu wydania faktycznego autobusu Zamawiającemu             z zapewnieniem takich warunków ubezpieczenia aby od momentu przejścia własności           na Zamawiającego, Zamawiający był uprawniony do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela,

      - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Cena  autobusu brutto wynosi …………………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………..złotych).

Cenna netto …………………… zł

Wartość podatku …………………… zł.

  - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności określonych w SIWZ, związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, niezależne od poniesionych kosztów.

  - Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.

  - Zapłata wartości przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury pod warunkiem dokonania odbioru faktycznego autobusu, potwierdzonego protokołami z inspekcji techniczno – jakościowej, odbioru faktycznego., 5 dniowej eksploatacji testowej  potwierdzonego odpowiednimi protokołami (do czasu dokonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się od dokonania zapłaty).

  - Przez zachowanie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 2, rozumie się uruchomienie środków finansowych przez Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Faktura zostanie wystawiona dla Zamawiającego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Ustala się termin wykonania umowy na dzień 15.07.2014 roku.                                Termin ten zostaje zachowany, jeżeli inspekcja techniczno – jakościowa oraz odbiór faktyczny nastąpi najpóźniej w dniu określonym w § 3 ust. 1.

O dacie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru faktycznego o których mowa w § 4 ust.7

- Własność pojazdu przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania protokołu odbioru faktycznego.

§ 4

INSPEKCJE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Inspekcja techniczno – jakościowa zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w terminie odbioru faktycznego. Inspekcji techniczno – jakościowej dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego.

- W czasie inspekcji techniczno – jakościowej sprawdzona będzie zgodności wykonania autobusu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania autobusu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia, kompletności dokumentacji.

- Z inspekcji techniczno – jakościowej zostanie sporządzony protokół w                         2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego  oraz podpisany przez wszystkie strony.

- W przypadku stwierdzenia usterek podczas inspekcji techniczno – jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany na autobus wolny od wad i usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach i usterkach wskazujący termin ich usunięcia lub wymiany autobusu. Protokół ten zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §3 ust.1, kar umownych i odstąpienia od umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas inspekcji techniczno - jakościowej, w terminie wskazanym w protokole o stwierdzonych wadach i usterkach odbędzie się kolejna  inspekcja techniczno - jakościowa.

- Odbiór faktyczny autobusu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po pozytywnej inspekcji techniczno – jakościowej.

- Odbioru faktycznego dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w terminie wskazanym w § 3 ust.1. Protokół odbioru faktycznego autobusu zostanie sporządzony i podpisany przez uczestników odbioru              w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla Wykonawcy i Zamawiającego . Warunkiem odbioru faktycznego jest przedstawienie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 i rejestracji § 1 ust. 4 pkt 2.

- W czasie realizacji przedmiotu umowy tj. od dnia podpisania umowy do czasu inspekcji techniczno – jakościowej Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić dodatkowe inspekcje na etapie projektowania i  wykonania przedmiotu umowy. Dodatkowe inspekcje odbywać się będą wg pisemnych ustaleń.  Koszty tych inspekcji ponosi Wykonawca.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dla pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- Świadectwo homologacji pojazdu, wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji , kartę pojazdu, świadectwo homologacji poprawności zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych oraz dopuszczenia windy do użytku

- Książkę gwarancyjną w języku polskim, książkę przeglądów serwisowych

- Dwa komplety kluczyków

- Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, instrukcję obsługi cyfrowego tachografu w języku polskim, instrukcję obsługi ogrzewania postojowego (w przypadku gdy nie będzie to uwzględnione w ogólnej instrukcji obsługi pojazdu), instrukcję obsługi windy dla osób niepełnosprawnych, legalizację tachografu oraz ogranicznika prędkości.

§ 6

GWARANCJA I SERWIS

- Wykonawca udziela na pojazd 36 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów, której termin zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego  pojazdu na okres 36 miesięcy, której termin zaczyna biec od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy oraz rękojmi wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedłużona do 30 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy.

- Gwarancji oraz rękojmi podlega autobus (podwozie oraz zabudowa) łącznie                             z wyposażeniem.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie wymagane przeglądy i naprawy przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie lub usterce albo zgłoszenia samochodu do przeglądu przez Zamawiającego. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenia usterki w formie faxu na numer  94 35 34 814.W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu z siedziby Zamawiającego w związku z wykonaniem czynności związanych z usunięciem wad lub usterek albo lub wykonaniem przeglądu, których nie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt Wykonawcy.            Zapłata kosztów następuje na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju do autobusu objętego niniejszą umową przez okres nie krótszy niż10 lat od daty upływu terminu gwarancji.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………. zł (słownie: …………………..) w formie …………………………

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gotówkowej w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

- Wygaśnięcie  zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej     formie niż gotówkowej może nastąpić:

- w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie Wykonane do wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł

- w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji w pozostałej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania zabezpieczenia przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu gwarancji i rękojmi.

§ 8

KARY  UMOWNE  I ODSZKODOWANIE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wydanie pojazdu – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia                       w wysokości 0,2 % ceny samochodu brutto, którego dotyczy opóźnienie, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia (zapłata następuje na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego);

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie inspekcji techniczno –jakościowej wad i usterek – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości  0,1 % ceny samochodu brutto, którego dotyczą wady lub usterki.

- za nieterminową realizację każdej naprawy gwarancyjnej lub objętej rękojmią – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,1% ceny samochodu brutto, którego dotyczą wady lub usterki,

- za opóźnienie w ustanowieniu lub wznowieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie trwania umowy– za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia brutto

- za nie wznowienie wygaśniętego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% ustalonego wynagrodzenia brutto. Przed obciążeniem kara umowną Zamawiający wezwie Wykonawcę do wznowienia zabezpieczenia wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin.

- Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo bez wzywania Wykonawcy do wykonania umowy, odstąpić od umowy w całości lub w części. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do żadnego odszkodowania, a Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową w tym także zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego te kary.

- Kary umowne, o których mowa w ustępach poprzedzających są niezależne od siebie         i kumulują się.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Sprawy sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji.                          W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Przesłane w przypadkach określonych w umowie zawiadomienia na numery faksów wskazane w umowie, uważane są za skutecznie doręczone, chyba że strona zawiadomi drugą stronę listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o ich zmianie.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – oraz Oferta Przetargowa

- .Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w ust. 3, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

……………………………………….   ………………………………………..

DOSTAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę